广西师范大学附属外国语学校理化生数字化探究实验室 采购项目 招 标 文 件 招 标 人： 广西师范大学附属外国语学校 日 期： 二○一八年八月

目  录

第一章	招标公告	4

第二章	招标须知	5

总则		5

1、项目概况	5

2、费用	5

3、定义及解释	5

4、合格的供应商	5

(一)	招标文件	6

5、招标文件的组成	6

6、招标文件的澄清	6

7、招标文件的修改	6

(二)	响应文件的编制	7

8、一般说明	7

9、供应商资格文件	7

10、供应商技术文件	7

11、售后服务	8

12、报价	8

13、现场服务	8

14、响应文件有效期	9

15、响应文件的格式和签署	9

(三)	响应文件的递交	9

16、响应文件的密封和标记	9

17、响应文件递交截止时间	9

(四)	响应文件的补充修改与撤回	10

(五)	招标小组	10

(六)	招标会议	10

(七)	招标程序	11

22、响应文件的澄清	12

23、招标过程的保密性	12

24. 招标结果公示	12

25. 成交通知书	12

(八)	合同的授予	12

26、 合同授予标准	12

27、 履约	12

28、合同协议书的签订	13

(九)	其它	13

29、其它	13

第三章    合同格式（参考）	13

第四章 合同条款资料表	15

第五章   响应文件格式	16

一、响应书	18

二、法定代表人身份证	19

三、法人授权委托书	19

四、投标报价表	20

4.1投标报价一览表	20

4.2 投标报价明细表	21

五、备品、备件明细表	22

六、实施方案	23

七、技术规格偏差表	24

八、售后服务承诺	25

九、资格审查资料	26

十、反商业贿赂承诺书	27

十一、无重大违法记录声明函	28

第六章 项目招标技术参数及要求	29

- 招标公告

广西师范大学附属外国语学校就我校理化生数字化探究实验室采购项目进行招采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、采购项目名称：广西师范大学附属外国语学校理化生数字化探究实验室采购项目

二、采购方式：公开招标

三、釆购项目的名称、数量、项目基本概况介绍：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 简要规格描述或项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化探究实验室仪器 | 1 | 批 |  | 如需进一步了解详细内容，详见招标文件。 |

四、投标人资格要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的投标人；

2. 国内注册（指按国家有关规定要求注册的）并具备独立法人资格，生产或经营本次采购货物的投标人。

3.本项目不接受联合体投标。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股的不同供应商，不得参加同一采购活动。

五、投标人报名相关事宜：

1、报名时间：2018年 8 月 5  日—2018年8  月  9日每天上午9:00—12：00，下午15：00—17：30

2、报名地点： 广西师范大学附属外国语学校大门门卫室

3、报名有关事项：报名时请将法人委托书、法人代表身份证（复印件）、被委托人身份证（复印件）、企业营业执照（复印件），企业税务登记证（复印件）、组织机构代码证（复印件）、探究数据采集器国家强制性3C认证（加盖数字化实验室生产厂家盖鲜章的复印件）装袋放至广西师大附属外国语学校大门门卫室。相关原件在8月9日递交标书时提供审验。

4、递交标书时间：2018年8月9日上午9:00—12：00，下午15：00—17：30

5、递交标书地点：广西师大附属外国语学校办公楼一楼教务处

六、开标有关信息：

1、开标时间：2018年  8 月   11 日   9  时

2、开标地点：广西师范大学附属外国语学校 一楼会议室

3、其他有关事项：开标时投标人应派代表参加开标会议。

七、本次投标联系事项：

采购人名称：广西师范大学附属外国语学校        地址：铁山园区紫杉路10号

联系人及电话：胡老师 15977093559

日期：2018年  8  月  5

- 招标须知

总则

# 1、项目概况

  - 项目名称：广西师范大学附属外国语学校理化生数字化探究实验室采购项目

  - 资金来源：董事会资金；

  - 货物需求（详见招标文件“第六章项目概况及招标内容”）；

  - 本次采购形式为公开招标采购。

# 2、费用

供应商承担其响应文件编制与递交所涉及的一切费用。在任何情况下采购人和代理机构对上述费用均不负担任何责任。

# 3、定义及解释

  - 采购人：广西师范大学附属外国语学校；

  - 供应商：是指响应招标、参加招标竞争的法人单位；

  - 招标小组：是指依照《中华人民共和国政府采购法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》的规定组建的专门负责本次招标活动工作的临时机构；

  - 日期：指公历日；

  - 招标文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写的、打印或印刷的资料，包括电报和传真发送。

# 4、合格的供应商

4.1 参加本次招标的供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件：

4.1.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的投标人；

4.1.2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的）并具备独立法人资格，生产或经营本次采购货物的投标人。

4.1.3本项目不接受联合体投标。

4.1.4单位负责人为同一人或者存在直接控股的不同供应商，不得参加同一采购活动。

- 招标文件

# 5、招标文件的组成

5.1招标文件除以下内容外，采购人在招标期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部份，对供应商起约束作用；

招标文件包括下列内容：

- 招标公告

- 招标须知

- 合同格式

- 合同条款资料表

- 响应文件格式

- 项目概括及招标内容中所涉及到的样品演示、和取得国家СС强制证书的相关要求，并能确保与本招标文件中产品技术参数一致。

5.2供应商按前附表规定的时间领取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后3日内向招标机构提出，否则，由此引起的投标损失自负；供应商同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商的响应文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者响应文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

# 6、招标文件的澄清

6.1潜在供应商对招标文件中如有需要澄清的疑问的，应在自领取招标文件之日起两2个工作日内以书面方式并加盖企业公章按招标须知前附表中的地址通知到招标机构。在规定的时间内未提出疑问的，将被视为对招标文件完全认可。招标机构将对收到的要求澄清的问题予以答复。( 包括对要求澄清问题的说明，但不指明问题的来源)。

# 7、招标文件的修改

7.1在递交响应文件截止时间之前的任何时间，无论出于何种原因，招标可以用补充文件的方式修正招标文件。该补充文件将是构成招标文件的一部分；

7.2 补充文件将以书面方式通知到已领取招标文件的所有潜在供应商，招标文件收受人应以书面形式回复代理机构确认收到每一份补充文件；

7.3 为使供应商有足够的时间按修正的招标文件准备响应文件，采购人可以酌情推迟递交响应文件截止时间，并将此变更通知所有招标文件收受人；

7.4 当招标文件、补充（答疑）通知文件内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准；

- 响应文件的编制

# 8、一般说明

8.1 语言

供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关招标的所有往来函电均应使用中文。供应商提供的支持文件和印刷的文献可以用英文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。

8.2 计量

在响应文件中以及所有供应商与代理机构往来文件中的所有计量单位和规格说明都必须用公制标准表示。

# 9、供应商资格文件

为使供应商在中标后具有履行合同的资格和能力，供应商应提供合法的资格文件，为此要求供应商在响应文件中提供资格文件：

9.1 供应商有效的企业营业执照（原件），企业税务登记证（原件）、组织机构代码证（原件）；

9.2 供应商法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（原件）及被授权人身份证复印件；

9.3 探究数据采集器国家强制性3C认证（加盖数字化实验室生产厂家盖鲜章的复印件）；并取得生产制造商针对本项目的唯一授权及售后承诺函加盖鲜章原件。

以上复印件一律加盖公章。

# 10、供应商技术文件

10.1供应商须提供符合招标文件要求的货物购置响应文件，应包括：

10.1.1供应商应提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为响应文件的一部分；

10.1.2在投标报价一览表中应说明投标货物的产品名称、产地、品牌、规格、材质、图片及技术参数指标等；

10.1.3招标文件中为简述货物品质、基本性能而标示的品牌或型号仅供供应商选择货物在质量、水平上的比照参考，不具有限制性。供应商可提供品质相同或优于同类产品的货物。

10.1.4证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并应提供：

                - 货物主要技术指标和性能的详细描述；

                - 保证货物正常和连续运转期间所需的所有备件和专用工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料；

                - 供应商应对招标文件技术要求逐条应答，并标明与招标文件条文的偏差和例外。对招标文件有具体规格、参数的指标，供应商必须提供其所投货物的具体数值。

# 11、售后服务

应包括整个系统售后服务承诺、投标货物的质保承诺、及售后服务响应时间等内容。

以上要求提供的供应商资格文件、供应商技术文件及服务承诺资料不得缺项，否则将有可能导致废标。

# 12、报价

12.1 供应商对所投货物根据市场行情自主报价，一次性报价；

12.2 如投标报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

12.3 供应商的报价为目的地交货价，包含货物验收合格交付采购人使用前所发生的一切费用（包含运输费、保险费、检验费、保管费、配套电源线路敷设、安装调试费、辅助材料费及培训等）；

12.4全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

# 13、现场服务

13.1全部货物及服务由成交人负责安装、经验收合格后交付采购人使用，一切费用均由成交人承担。

# 14、响应文件有效期

15.1 响应文件有效期从本须知前附表所规定的响应文件递交截止时间起开始计算。响应文件在本须知前附表所规定的日历天内保持有效；

15.2 如果出现特殊情况，采购人可要求供应商将有效期延长一段时间。这种要求和供应商的答复均应以书面形式进行。同意延期的供应商不需要也不允许修改其响应文件。

# 15、响应文件的格式和签署

16.1 响应文件一式3份。正本壹份，副本2份；

16.2 响应文件正本与副本不符时，以正本为准；

16.3 响应文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商法定代表人或授权代理人签字；

16.4响应文件的正本和副本均需打印，字迹应清晰易于辨认。并应在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”（正本、副本字样均使用黑色、宋体、加粗、初号字、不加框）。正本或副本如有不一致之处，以正本为准。

- 响应文件的递交

# 16、响应文件的密封和标记

16.1密封：供应商应将响应文件正本和所有副本全部密封在同一个包封内，并在封套的封口处加盖供应商公章；

16.2在响应文件密封袋上应注明下列识别标志：

    - 项目名称：广西师范大学附属外国语学校理化生数字化探究实验室采购项目

    - 供应商名称、地址，联系人及联系电话

    - 注明：     年    月    日     时（投标截止时间）以前不得启封

如果响应文件没有按上述要求密封和标记，采购人将不予接受。

16.3响应文件的密封袋的封口处应加盖供应商的企业印章。

# 17、响应文件递交截止时间

17.1响应文件递交截止时间详见招标须知前附表。供应商须在本招标文件规定的响应文件递交截止时间前将响应文件送达招标现场；

17.2采购人可以根据发出招标补充说明文件并酌情延长递交响应文件的截止期限。在上述情况下，采购人与供应商在原递交响应文件截止期方面的全部权力和义务将适用于延长后新的递交响应文件截止期；

- 响应文件的补充修改与撤回

18.1供应商在递交响应文件以后，在规定的响应文件递交截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的响应文件，并通知采购人。补充、修改的内容为响应文件的组成部分；

18.2供应商的补充、修改或撤回通知，应按本须知第17条规定密封、标志和递交并在响应文件密封袋上清楚标明“补充修改”或“撤回”字样；

18.3在响应文件递交截止时间以后，不得补充修改响应文件；

18.4在响应文件递交截止时间至投标有效期满之前时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 招标小组

19.1招标小组由学校自行抽调人员组成评标委员会；

19.2评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

- 招标会议

20.1采购人将按照本须知前附表所规定的时间和地点举行招标会议；

20.2供应商应派代表按时参加招标会议并签到；

20.3响应文件有下列情形之一的，采购人及其招标机构将不予接受：

（1)响应文件递交截止时间后送达的；

（2)未密封或未按照招标文件要求密封的；

20.4按规定提交合格撤回通知的响应文件不予开封，并退给供应商；

20.5招标程序：

（1）递交响应文件截止，宣布招标会开始；

（2）与会领导讲话；

（3）公布招标纪律；

（4）检查响应文件的密封情况；

（5）招标（采购人将对招标过程进行记录，以存档备查）。

- 招标程序

21.1成立招标小组

采购人将根据学校有关规定组建招标小组，负责响应文件评审并向采购人提交招标报告。招标小组由采购人代表和有关技术、经济专家组成，人数为不少于3人的单数。

21.2初审招标文件。

招标小组将根据招标文件规定审定响应文件是否在实质上响应了招标文件的要求。如果响应文件实质上未响应招标文件要求，采购人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

21.3响应文件有下列情况之一者，由招标小组按废标处理：

1、  响应文件上没有供应商的法定代表人或授权代理人签字和加盖公章；

2、  不满足技术规格中主要（实质性）参数和超出偏差范围的；

3、  不符合招标文件中规定的其他实质性要求；

4、  供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

21.4 招标小组将按照本须知第21.3款规定仅对确实为实质上响应招标文件要求的响应文件的供应商进行复审。在复审阶段,招标小组还需对供应商的招标报价进行审核，看其是否有计算或打印上的错误。修正错误的原则如下:

(1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；

(2)如果总价与单价不一致时，以单价为准，并修正总价。

21.5招标：招标小组所有成员集中与通过资质审核的单一供应商分别进行招标。在招标中，招标双方可以就招标项目所涉及的价格、技术、服务等进行实质性招标，但招标的任何一方不得透露与招标有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。对实质性要求条款未实质性响应招标文件要求的供应商将视为无效招标供应商，对非实质性要求条款不符合招标文件要求的条款数达到“招标项目资料表”中规定的上限的供应商将视为无效招标供应商。

21.6招标小组将允许供应商修改其招标中不构成重大偏离的微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商的名次相应排列。

21.7 若招标内容有实质性变动的，招标小组应当以书面形式通知所有参加招标的供应商。

21.8所有供应商招标结束后，招标小组将根据有关规定向采购人推荐1至2名成交候选人。

# 22、响应文件的澄清

22.1为有助于对响应文件的审查、评价和比较，招标小组可分别要求供应商对招标响应文件中含义不清的内容进行澄清。有关澄清的要求和答复均须以书面形式，但招标价格和实质性的内容不得更改。

# 23、招标过程的保密性

23.1招标期间，直到授予成交供应商合同止，凡是与招标响应文件审查、澄清、评价、比较以及推荐成交供应商等方面的情况，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

23.2在招标过程中，供应商如向招标小组成员施加任何影响，都将会导致其招标被拒绝，招标委员会及部门将记录其不良行为，将影响其今后参加招投标的直接后果。

# 24、招标结果公示：招标现场确定并通知中标单位。

# 25. 成交通知书

25.1成交通知书是合同的一个组成部分。

25.2成交通知书以采购人核发为准。采购人不接受任何非成交单位的查询，也不对任何不中标原因进行任何解释。

- 合同的授予

# 26、合同授予标准

27.1本项目的合同授予权由采购人确定。

# 27、履约

27.1成交人在收到成交通知书后，须在收到成交通知书后3天内与采购人签署采购合同。

# 28、合同协议书的签订

28.1采购人与成交人将于成交通知书发出之日起3日内，按照招标文件和成交人的响应文件签订采购合同；

28.2成交人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目供货任务。

28.3如果成交供应商没有履行成交的各项承诺，采购人将取消该成交决定，该成交供应商将被列入不诚信名录。在此情况下，采购人可将合同授予第二成交供应商或重新招标。

- 其它

29、其它

29.1未尽事宜，按国家有关规定执行；

第三章合同格式（参考）

甲方：                            地址：

法定代表人：

乙方：                            地址：

法定代表人：

根据招标文件和成交供应商的招标响应文件的内容，达成以下条款：

一、本合同所指产品详见产品清单（附后），合同总价款为人民币         元（大写：           ）。

二、产品质量要求及供方对质量负责条件和期限：

供方提供全新的、未使用过的以及正品产品（包括零部件、附件、备品备件），产品必须符合产品质量标准要求，且应达到供方招标响应文件及澄清中的技术标准。

需方对产品规格型号有异议的应在收货后15日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套产品提出质量异议的期限为30日。售后服务要求按招标文件及招标响应文件相应条款执行。

三、合同履行的地点及工程进度：合同生效后，供方应于     年   月   日前按需方要求在                      （需方指定地点）完成产品的安装调试。产品运送产生的费用供方负责。需方应在产品到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

四、供方在交付产品时应向需方提供产品的使用说明书、合格证书及其它相关的资料。

五、验收：供方在所有产品安装调试、软件安装完毕后供需双方共同验收。

六、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训。

七、供需双方应严格遵守投标要求和招标供应商须知，如有违反，按投标要求和招标供应商须知规定予以处理。

八、因产品的质量问题发生争议，由法定的技术鉴定单位进行质量鉴定。

九、招标文件及其修改、招标响应文件及其修改、澄清均为本合同的组成部分。

十、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方直接协商解决，如协商不成可向合同签定地人民法院诉讼。

十一、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

十二、合同生效及其他：

本合同经双方代表签字、加盖公章后生效。本合同一式三份，供、需双方各持一份，供方留档一份，经双方授权代表签字盖章后生效。

供方：						 	需方：

地址：							地址：

法定代表人：					法定代表人：

委托代理人：					委托代理人：

电话：							电话：

开户银行：				   开户银行：

帐号：							帐号：

第四章 合同条款资料表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目现场：广西师范大学附属外国语学校 |
| 2 | 货物明细（详见合同附页） |
| 3 | 验收条件和方式：按投标文件中产品性能及参数、数量是否满足要求规范组织验收测试。 |
| 4 | 应提供的服务： 1、招标供应商必须提供详细的售后服务计划。 2、质量保证期承诺。 3、售后服务承诺。 |
| 5 | 要求的备件有：无 |
| 6 | 交货期：合同签订后30日历天内完成安装及系统调试，并投入正常运行 |
| 7 | 维修与更换缺陷件的期限为卖方收到买方通知后7天。 |
| 8 | - 付款方式：合同中约定。 |

第五章 响应文件格式

正/副本

广西师范大学附属外国语学校理化生数字化探究实验室

采购项目

投 标 文 件

投   标   人：                （盖章）

法定代表人或委托代理人 ：   （签字）

详细地址：

日    期：            年         月        日

目  录

    - 响应书；

    - 法定代表人身份证及法人授权委托书；

    - 投标报价表；

    - 实施方案；

    - 售后服务承诺；

    - 技术规格偏差表；

    - 供应商简介；

    - 资格审查资料；

# 一、响应书

致：   (采购人全称)

我们收到了招标文件，经详细研究，我们决定参加广西师范大学附属外国语学校理化生数字化探究实验室采购项目的招标活动，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

  - 愿按照招标文件中的条款和要求按标书上的报价做为最终报价。

  - 如果我们的响应文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

  - 我们同意按招标文件中的规定，本响应文件的有效期为开标后60天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

  - 我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

  - 我们承认最低报价必须与招标文件中标示的技术相符是成交的重要选择。

  - 我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件和参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

  - 我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

  - 与本招标有关的正式通讯地址：

地址：                            邮编：

电话：                            传真：

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表(签字) ：

年    月   日

# 二、法定代表人身份证

法定代表人身份证复印件

# 三、法人授权委托书

致：

本授权书声明：注册于                   （注册地址）的

公司的在下面签字的                     （法人代表姓名、职务）代表本公司授权                 （单位）的在下面签字的               （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就采购项目名称广西师范大学附属外国语学校理化生数字化探究实验室采购项目的招标、响应及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。

附：身份证复印件

授权代表签字：

法人代表签字：

供应商名称（盖章）：

地址：

年      月     日

# 四、投标报价表

# 4.1投标报价一览表

| 项目名称 | 投标总价 | 投标产品品牌型号 | 产地 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表：(签字)

年    月   日

# 4.2投标报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号、品牌 | 产品图片 | 性能参数 | 产地 | 制造商 名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价（大写）： （小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位：元/人民币

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表：(签字)

年    月   日

# 五、备品、备件明细表

| 名 称 | 规格型号 | 产地（国别） | 数量 | 单价 | 价格 （人民币/元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表：(签字)

年    月   日

# 六、实施方案

制定系统项目实施方案（包括详细的配送安装方案、人员组织、时间进度表、各实施现场安排流程等）。

# 七、技术规格偏差表

供应商：（此处填名称并盖章）

项目名称：

| 序号 | 所投货物名称和条款号 | 技术参数及要求 |  | 对询价文件偏差 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标书 | 投标书 |  |  |  |
| 1 | 货物名称1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 货物名称2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

供应商授权代表签字：

说明：

1、所投货物技术条款存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致询价响应文件被决绝；

2、本表货物序号须与“货物需求表”对应；

3、询价响应文件此偏差表中出现（例如：“要求供应商”、“ 要求不大于或不小于”、“供应商须出具、供应商提供…..”）等类似字、词，有可能被询价小组视为照抄复制询价文件，将有可能承担询价响应被拒风险。

# 八、售后服务承诺

供应商必须提供但不限于提供以下内容：

1、详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、地点；

2、技术培训、质量保证措施。

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表：(签字)

年    月   日

# 九、资格审查资料

- 营业执照、税务登记证、组织机构代码证【三证合一营业执照只需提供营业执照副本复印件加盖公章】（复印件加盖鲜章）；

- 法人委托书（原件）、法人代表身份证（复印件）、被委托人身份证（原件）；

- 探究数据采集器国家强制性3C认证（加盖数字化实验室生产厂家盖鲜章的复印件）；

- 生产制造商针对本项目的唯一授权及售后承诺函加盖鲜章的原件。

- 招标文件中规定的其他材料，各潜在投标商应充分理解分析本招标文件中产品要求和技术参数和现场演示要求，不能满足将有被拒绝。

6.上述资格审查资料须完整提供，任何缺失将直接导致无效投标将被拒绝。

# 十、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在                        招标采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、资助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商授权代表（签字）：

供应商名称（盖章）：

日    期：

# 十一、无重大违法记录声明函

本公司郑重声明：

（单位名称）               在参加本项目（项目名称）               政府采购活动前3年内的经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

供应商授权代表（签字）：

供应商名称（盖章）：

日    期：

第六章 项目概况及招标内容

理化生数字化探究实验室配置方案

| 物理数字化探究实验室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 详细参数 | 数量 | 单位 | 产品图片 |
| 1 | 便携式数据采集器 | 融合了采集器与软件平台的一体化数据采集装置，由内置处理器以及数据采集器组成,方便进行户外教学，具有以下特点： 1、配不小于10英寸LED背光高亮触摸显示屏，分辨率1024x600像素，32位高清显示。英特尔凌动处理器，不小于2G内存，不小于64GB存储；支持windows系列操作系统，支持手写输入（*） 2、内置Wi-FI无线网卡，内置麦克风及扬声器1个，内置摄像头1个；HDMI接口、耳机输出接口，电源充电接口；配备高性能聚合物电池，配备专用电源适配器，数据采集连续工作3小时，待机时间5个小时,可脱离电脑采集使用，用户可在室外采集数据。（*） 3、提供多个USB并行的传感器专用数据接口，信号同步传输，可同时采集多组数据。每个端口都支持采集器和传感器之间的双向数据传输。自带存储，可存多组实验数据，能对同一实验多次采样获得的数据进行实验结果分析，显示实验图形。（*） 4、配套实验分析系统软件人机界面友好、简洁，要求为中文界面；能自动识别新插入传感器并自动运行、多路传感器显示模式、实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式； 5、符合新课程标准要求，能够完成新课标要求的实验，实时显示实验数据或曲线，重复性好，具备多种实验数据的分析工具及所有学生实验数据存储功能，可提供曲线图Curve，数码表Digital，数据列表Array等数据显示功能； 6、内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式； 7、完善的数据统计和曲线分析功能:包含拟合 、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能； 8、屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析； 9、可将实验数据输出到EXCEL，TXT，WORD表格； 10、支持网络上的学生实验报告及教师评语。 11、软件可升级，以支持新开发的传感器或新增加的功能。 ★提供产品3C认证证书、FCC认证证书、CE认证证书（复印件加盖生产厂商鲜章）。 ▲投标现场需提供样品进行参数佐证。 | 16 | 台 |  |
| 2 | 物理虚拟仿真实验平台软件（校园版） | (1)包含 力学、电学、光学 3个模块； (2)力学模块要求提供一个实验器具完备的综合性实验室，操作者动手创建所能想象的所有实验； 1)提供运动对象，小球，弹簧，绳子，联杆，滑轨，电荷等实验器具； 2)集成重力场，电场，磁场，万有引力，阻尼介质等实验环境； 3)可以在任意组合的实验环境中搭建实验。能够仿真从自由落体运动，平抛运动，到验证机械能守衡，验证动量守衡实验；从单摆，牛顿摆，到弹簧振子实验；从带电粒子在电场中的加速与偏转实验，带电粒子在磁场中的圆周运动，到粒子加速器，粒子速度选择器模型；从地球人造卫星，到太阳系的运行； (3)电学模块要求提供电源、电阻、仪表、开关、输出、其它等多类、多种电子元件。可以应用这些电子元件搭建实验电路。连接串联与并联电路、用伏安法测试电阻、测量路端电压、用惠斯通电桥精确测量电阻、用电磁继电器实现对电路的简单控制； (4)光学模块要求提供方型介质，三角介质(棱镜)，理想凸透镜，理想凹透镜，凸面镜，凹面镜,平面镜,光线等实验器具。可以仿真在任意组合的实验环境中搭建实验。从平面镜的反射实验,介质的折射实验,介质的全反射实验,凸透镜的会聚实验； (5)能够体现国家“新课程标准”中强调的“自主性”与“探究性”的教学思路。 (6)自带实验报告模板，学生在做实验的时候可以一边完成仿真实验，一边来填写当前实验的实验报告。 (7)支持微课系统，老师使用数理化仿真软件制作实验的同时可以制作微课，对教师的屏幕进行实验过程进行的录制（视频加音频），并且保存成各种格式的视频加音频文件，任意播放器播放。 (8)教师实时监控学生实验过程，对于网络版的平台，教师可以通过数理化生仿真实验平台的服务器端来实时监控学生做实验的过程，同时，学生也可以将自己的实验报告直接上传到老师的服务器中。 (9)支持Unicode 编码，方便用户进行Unicode 编码，可以在任意的32位或64位windows操作系统上进行运行，不会出现乱码。 (10)支持300个用户同时在线。 (11)虚拟软件包含新课标Flash课件资源。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 附件 | 有线模式配套：含USB通讯线4条、转接器4只、技术资料,铝合金仪器箱等 | 16 | 套 |  |
| 4 | 软件包 | - 配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；能自动识别新插入传感器并自动运行、多路传感器显示模式、实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式(包括数字表、模拟表、示波器、图表、数据表格)；（*） 2、支持屏幕录像和外接摄像头录像，强大的录像回放功能，可以在实验后分析整个实验过程的细节，方便学生进行纠错；（*） 3、符合新课程标准要求，能够完成新课标要求的实验，实时显示实验数据或曲线，重复性好，具备多种实验数据的分析工具及所有学生实验数据存储功能，可提供曲线图Curve，数码表Digital，数据列表Array等数据显示功能； 4、内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式；（*） 5、完善的数据统计和曲线分析功能:包含拟合（包括正比、反比、线性、二次、指数、对数的等多种拟合方式）、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能；（*） 6、屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析； 7、可将实验数据输出到WORD等格式； 8、支持12个以上传感器同步采集。（*） 9、内置物理、化学、生物学科的实验模板，并配有实验指导。 10、本软件支持windows、Andorid、Linux、IOS系统。（*） ★提供产品软件著作权证书（Andorid系统和Linux系统）（复印件加盖生产厂商鲜章）。 | 16 | 张 |  |
| 5 | 力传感器 | 量程：-50N~+50N，分辨率：0.1%量程； 1、USB数据接口,与探究数据采集器或计算机直接连接，进行实验数据采集； 2、内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输；（*） 3、内置真彩液晶触摸屏，屏幕尺寸不小于2.8吋（45×58mm）；（*） 4、内置大容量可拆卸锂电池，可直接通过USB接口充电； 5、自带不少于5个功能按键，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作；（*） 6、自带多种数据显示模式：指针、数字、曲线等； 7、配置RJ45拓展接口，支持与其他传感器拓展连接；（*） 8、自带不少于2个固定位，可与辅助教具连接； 9、内置长度不短于4cm的手写触摸笔。（*） ▲投标现场需提供样品进行参数佐证。 | 16 | 套 |  |
| 6 | 分体式位移传感器 | 量程：0~2m，分辨率：0.03mm； 1、分为发射端和接收端；USB数据接口,与探究数据采集器或计算机直接连接，进行实验数据采集； 2、内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输；（*） 3、内置真彩液晶触摸屏，屏幕尺寸不小于2.8吋（45×58mm）；（*） 4、内置大容量可拆卸锂电池，可直接通过USB接口充电； 5、自带不少于5个功能按键，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作；（*） 6、自带多种数据显示模式：指针、数字、曲线等； 7、配置RJ45拓展接口，支持与其他传感器拓展连接；（*） 8、自带不少于2个固定位，可与辅助教具连接； 9、内置长度不短于4cm的手写触摸笔。（*） ▲投标现场需提供样品进行参数佐证。 | 16 | 套 |  |
| 7 | 光电门传感器 | 量程：0~10Kms，分辨率：0.1mS； 1、USB数据接口,与探究数据采集器或计算机直接连接，进行实验数据采集； 2、内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输；（*） 3、内置真彩液晶触摸屏，屏幕尺寸不小于2.8吋（45×58mm）；（*） 4、内置大容量可拆卸锂电池，可直接通过USB接口充电； 5、自带不少于5个功能按键，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作；（*） 6、自带多种数据显示模式：指针、数字、曲线等； 7、配置RJ45拓展接口，支持与其他传感器拓展连接；（*） 8、自带不少于2个固定位，可与辅助教具连接； 9、内置长度不短于4cm的手写触摸笔。（*） | 16 | 套 |  |
| 8 | 温度传感器 | 量程：-50℃~+200℃，分辨率：0.01℃； 1、USB数据接口,与探究数据采集器或计算机直接连接，进行实验数据采集； 2、内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输；（*） 3、内置真彩液晶触摸屏，屏幕尺寸不小于2.8吋（45×58mm）；（*） 4、内置大容量可拆卸锂电池，可直接通过USB接口充电； 5、自带不少于5个功能按键，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作；（*） 6、自带多种数据显示模式：指针、数字、曲线等； 7、配置RJ45拓展接口，支持与其他传感器拓展连接；（*） 8、自带不少于2个固定位，可与辅助教具连接； 9、内置长度不短于4cm的手写触摸笔。（*） ▲投标现场需提供样品进行参数佐证。 | 16 | 只 |  |
| 9 | 压强传感器 | 量程：0~400Kpa，分辨率：0.04Kp，配备1个30cc塑料针筒； 1、USB数据接口,与探究数据采集器或计算机直接连接，进行实验数据采集； 2、内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输；（*） 3、内置真彩液晶触摸屏，屏幕尺寸不小于2.8吋（45×58mm）；（*） 4、内置大容量可拆卸锂电池，可直接通过USB接口充电； 5、自带不少于5个功能按键，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作；（*） 6、自带多种数据显示模式：指针、数字、曲线等； 7、配置RJ45拓展接口，支持与其他传感器拓展连接；（*） 8、自带不少于2个固定位，可与辅助教具连接； 9、内置长度不短于4cm的手写触摸笔。（*） ▲投标现场需提供样品进行参数佐证。 | 16 | 只 |  |
| 10 | 声波传感器 | 量程：30dB~110dB，灵敏度：50dB±3dB，分辨率：0.1db；量程：30HZ~2000HZ，分辨率：0.1HZ； 1、USB数据接口,与探究数据采集器或计算机直接连接，进行实验数据采集； 2、内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输；（*） 3、内置真彩液晶触摸屏，屏幕尺寸不小于2.8吋（45×58mm）；（*） 4、内置大容量可拆卸锂电池，可直接通过USB接口充电； 5、自带不少于5个功能按键，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作；（*） 6、自带多种数据显示模式：指针、数字、曲线等； 7、配置RJ45拓展接口，支持与其他传感器拓展连接；（*） 8、自带不少于2个固定位，可与辅助教具连接； 9、内置长度不短于4cm的手写触摸笔。（*） ▲投标现场需提供样品进行参数佐证。 | 16 | 只 |  |
| 11 | 微电流传感器 | 量程：-30μA~+30μA 分辨率:：0.1%量程； 1、USB数据接口,与探究数据采集器或计算机直接连接，进行实验数据采集； 2、内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输；（*） 3、内置真彩液晶触摸屏，屏幕尺寸不小于2.8吋（45×58mm）；（*） 4、内置大容量可拆卸锂电池，可直接通过USB接口充电； 5、自带不少于5个功能按键，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作；（*） 6、自带多种数据显示模式：指针、数字、曲线等； 7、配置RJ45拓展接口，支持与其他传感器拓展连接；（*） 8、自带不少于2个固定位，可与辅助教具连接； 9、内置长度不短于4cm的手写触摸笔。（*） ▲投标现场需提供样品进行参数佐证。 | 16 | 只 |  |
| 12 | 电流传感器A | 量程：-2A~+2A，分辨率：0.1%量程； 1、USB数据接口,与探究数据采集器或计算机直接连接，进行实验数据采集； 2、内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输；（*） 3、内置真彩液晶触摸屏，屏幕尺寸不小于2.8吋（45×58mm）；（*） 4、内置大容量可拆卸锂电池，可直接通过USB接口充电； 5、自带不少于5个功能按键，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作；（*） 6、自带多种数据显示模式：指针、数字、曲线等； 7、配置RJ45拓展接口，支持与其他传感器拓展连接；（*） 8、自带不少于2个固定位，可与辅助教具连接； 9、内置长度不短于4cm的手写触摸笔。（*） ▲投标现场需提供样品进行参数佐证。 | 16 | 只 |  |
| 13 | 电压传感器A | 量程：-24V~24V，分辨率：0.1%量程； 1、USB数据接口,与探究数据采集器或计算机直接连接，进行实验数据采集； 2、内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输；（*） 3、内置真彩液晶触摸屏，屏幕尺寸不小于2.8吋（45×58mm）；（*） 4、内置大容量可拆卸锂电池，可直接通过USB接口充电； 5、自带不少于5个功能按键，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作；（*） 6、自带多种数据显示模式：指针、数字、曲线等； 7、配置RJ45拓展接口，支持与其他传感器拓展连接；（*） 8、自带不少于2个固定位，可与辅助教具连接； 9、内置长度不短于4cm的手写触摸笔。（*） ▲投标现场需提供样品进行参数佐证。 | 16 | 只 |  |
| 14 | 磁感应强度传感器 | 量程：-42mT~+42mT，分辨率：0.1%量程； 1、USB数据接口,与探究数据采集器或计算机直接连接，进行实验数据采集； 2、内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输；（*） 3、内置真彩液晶触摸屏，屏幕尺寸不小于2.8吋（45×58mm）；（*） 4、内置大容量可拆卸锂电池，可直接通过USB接口充电； 5、自带不少于5个功能按键，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作；（*） 6、自带多种数据显示模式：指针、数字、曲线等； 7、配置RJ45拓展接口，支持与其他传感器拓展连接；（*） 8、自带不少于2个固定位，可与辅助教具连接； 9、内置长度不短于4cm的手写触摸笔。（*） ▲投标现场需提供样品进行参数佐证。 | 16 | 只 |  |
| 15 | 静电计 | 量程：-50nC~+50nC，分辨率：1nC 1、USB数据接口,与探究数据采集器或计算机直接连接，进行实验数据采集； 2、内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输；（*） 3、内置真彩液晶触摸屏，屏幕尺寸不小于2.8吋（45×58mm）；（*） 4、内置大容量可拆卸锂电池，可直接通过USB接口充电； 5、自带不少于5个功能按键，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作；（*） 6、自带多种数据显示模式：指针、数字、曲线等； 7、配置RJ45拓展接口，支持与其他传感器拓展连接；（*） 8、自带不少于2个固定位，可与辅助教具连接； 9、内置长度不短于4cm的手写触摸笔。（*） | 16 | 只 |  |
| 16 | G-M传感器 | 测量范围：0次/分~40000次/分；用于测量β、γ粒子脉冲数 1、USB数据接口,与探究数据采集器或计算机直接连接，进行实验数据采集； 2、内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输；（*） 3、内置真彩液晶触摸屏，屏幕尺寸不小于2.8吋（45×58mm）；（*） 4、内置大容量可拆卸锂电池，可直接通过USB接口充电； 5、自带不少于5个功能按键，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作；（*） 6、自带多种数据显示模式：指针、数字、曲线等； 7、配置RJ45拓展接口，支持与其他传感器拓展连接；（*） 8、自带不少于2个固定位，可与辅助教具连接； 9、内置长度不短于4cm的手写触摸笔。（*） | 16 | 只 |  |
| 17 | 多向转接头 | 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 16 | 套 |  |
| 18 | 多用力学轨道 | 力学轨道配有轨道、运动小车和配件。 1、低摩擦铝合金轨道1条（长*宽*高1200*95*20mm ）,两端配有塑胶堵头防止刮伤；2、低摩擦运动小车2台；3、小车内置车轮防压装置，可承重70kg；4、小车顶部开有重物固定凹槽（50*50mm），槽中心嵌有M5的固定螺丝孔，可以放入并固定配重片；5、顶部有挡光片固定卡位，可固定挡光片或光栅；小车两端有挡板槽，根据实验需要拆装弹簧碰撞片或磁性碰撞片（*）；6、小车端头装有黏合位，可将两台小车吸附在一起进行碰撞实验。配件：弹簧碰撞片1个；7、挡光片1套（10mm，20mm各一个），光栅1套（叁档光栅、四档光栅各1个），挡光片可以选择垂直或水平方式安装在小车上，固定片1块；8、导轨支架1套：L型支架（长>150mm）2支、I型支架（长>150mm）2支；9、配重片1套：4片（50g，厚<4mm）（配重片中心有9mm固定孔）；10、可固定在轨道上的滑轮夹1套，滑轮高度可调节，滑轮内置轴承，配有镀锌蝶型扣1组、紧固螺丝1宗；11、磁碰座架1个，轨道倾角调节器1个，小车收纳装置1套，沙桶配棉线（线长>50cm）；可完成多种力学、动力学实验。 | 16 | 套 |  |
| 19 | 向心力实验器 | 由铝合金底座、转动尺、连接挂钩（带重物）、无极调速装置、固定螺丝等部件组成；实验器内置1.8寸彩屏力传感器，还内置有光电传感器，能独立显示转动过程中的速度和向心力的变化，并能通过蓝牙2.4G无线传输数据。 | 16 | 套 |  |
| 20 | 机械能守恒实验器Ⅰ | 实验器由刻度盘、摆球定位器、光电门传感器支架、摆球以及紧固件等部件组成。配合铁架台、光电门传感器验证机械能守恒定律。 | 16 | 套 |  |
| 21 | 斜面上力的分解实验器 | 实验器内置2.8吋（44mm*56mm）液晶触摸显示屏，可在屏上实时显示重物的两个分力的大小和斜面角度实时变化图像，可测量多组数据，也可通过USB接口连接电脑在电脑上操作。 | 16 | 套 |  |
| 22 | 智能力盘 | 由2个力倾角传感器、精密力盘、挂臂、固定装置组成，与铁架台、数据采集器配合使用。可同时测量两个方向的分力大小与角度值，完成动态条件下力的分解实验 | 16 | 套 |  |
| 23 | EXB系列电学实验板 | 共有十二块，包括半波、全波整流、滤波；复杂电路分析；RC、RL移相；测量电池的电动势和内阻；分压、限流；二、三极管特性曲线、三极管放大电路；恒压源 恒流源；双稳态 多谐振荡；简单门电路；电容充放电及串并联；LC振荡 自感现象；描绘小灯泡的伏安特性曲线等实验。每块板：长15cm宽7cm误差±5mm.带电流、电压等图样；每个实验板配有独立的塑胶底壳（*），防止在实验过程中因焊盘外露而刮伤学生。 | 16 | 套 |  |
| 24 | 摩擦力实验器 | 实验器由底板、无极调速装置（有电源接口，可外接电源使用）、电机、摩擦板（2种表面）、摩擦块（顶部和侧面均有砝码凹槽位）、力传感器固定装置、砝码等部件组成，底座可拆解，摩擦块可添加重物，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做各种匀速直线或非匀速直线运动。 | 16 | 套 |  |
| 25 | 玻璃导电实验器 | 实验器由底板、电池座（使用9V电池）、导线支架、鳄鱼夹导线、接线柱、玻璃导电片等部件组成，与酒精灯、微电流传感器配合使用。 | 16 | 套 |  |
| 26 | 温差电流实验器 | 由底座、接线柱、温差发电模块等部件组成，与微电流传感器配合使用。 | 16 | 套 |  |
| 27 | 热辐射实验器 | 实验器由底座、热辐射组件、接线柱等组成，与微电流传感器配合使用，研究热辐射原理。 | 16 | 套 |  |
| 28 | 地磁场发电机 | 实验器由底座、方形线圈、传动装置、金属压片、接线柱等部件组成，与微电流传感器配合使用，测量线圈旋转时切割地磁场所产生的交流电。 | 16 | 套 |  |
| 29 | 多向转接头 | 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 16 | 套 |  |
| 化学数字化探究实验室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 详细参数 | 数量 |  | 产品图片 |
| 1 | 便携式数据采集器 | 融合了采集器与软件平台的一体化数据采集装置，由内置处理器以及数据采集器组成,方便进行户外教学，具有以下特点： 1、配不小于10英寸LED背光高亮触摸显示屏，分辨率1024x600像素，32位高清显示。英特尔凌动处理器，不小于2G内存，不小于64GB存储；支持windows系列操作系统，支持手写输入（*） 2、内置Wi-FI无线网卡，内置麦克风及扬声器1个，内置摄像头1个；HDMI接口、耳机输出接口，电源充电接口；配备高性能聚合物电池，配备专用电源适配器，数据采集连续工作3小时，待机时间5个小时,可脱离电脑采集使用，用户可在室外采集数据。（*） 3、提供多个USB并行的传感器专用数据接口，信号同步传输，可同时采集多组数据。每个端口都支持采集器和传感器之间的双向数据传输。自带存储，可存多组实验数据，能对同一实验多次采样获得的数据进行实验结果分析，显示实验图形。（*） 4、配套实验分析系统软件人机界面友好、简洁，要求为中文界面；能自动识别新插入传感器并自动运行、多路传感器显示模式、实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式； 5、符合新课程标准要求，能够完成新课标要求的实验，实时显示实验数据或曲线，重复性好，具备多种实验数据的分析工具及所有学生实验数据存储功能，可提供曲线图Curve，数码表Digital，数据列表Array等数据显示功能； 6、内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式； 7、完善的数据统计和曲线分析功能:包含拟合 、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能； 8、屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析； 9、可将实验数据输出到EXCEL，TXT，WORD表格； 10、支持网络上的学生实验报告及教师评语。 11、软件可升级，以支持新开发的传感器或新增加的功能。 ★提供产品3C认证证书、FCC认证证书、CE认证证书（复印件加盖生产厂商鲜章）。 | 16 | 台 |  |
| 2 | 化学虚拟仿真实验平台软件（校园网版） | (1)包含 仿真化学实验室、三维分子模型2个模块； (2)仿真化学实验室模块要求提供一个虚拟的化学实验室； 1)要求提供试管、烧杯、酒精灯、铁架台、烧瓶、锥形瓶、集气瓶、漏斗、导管等这些真实实验室中的器具； 2)要求用户可以自由的搭建实验仪器、添加药品，并让它们进行反应； 3)要求软件不但可以展示逼真的现象，还能提供准确的实验数据以供分析； 4)要求实验课件制作课件简单，一般不超过十分钟就可以完成实验； 5)要求具有的编译功能，可以使制作的课件脱离平台独立运行； (3)三维分子模型可以展示奇妙的化学微观世界： 1)要求提供一个全三维的、用于分子演示的平台,可以分子结构及晶体结构； 2)要求能够十分轻松的搭建出各种有机分子的微观模型。软件有多种展示方式以供选择； 能够体现国家“新课程标准”中强调的“自主性”与“探究性”的教学思路。 (4)自带实验报告模板，学生在做实验的时候可以一边完成仿真实验，一边来填写当前实验的实验报告。 (5)支持微课系统，老师使用数理化仿真软件制作实验的同时可以制作微课，对教师的屏幕进行实验过程进行的录制（视频加音频），并且保存成各种格式的视频加音频文件，任意播放器播放。 (6)教师实时监控学生实验过程，对于网络版的平台，教师可以通过数理化生仿真实验平台的服务器端来实时监控学生做实验的过程，同时，学生也可以将自己的实验报告直接上传到老师的服务器中。 (7)支持Unicode 编码，方便用户进行Unicode 编码，可以在任意的32位或64位windows操作系统上进行运行，不会出现乱码。 (8)支持300个用户同时在线。 (9)虚拟软件包含新课标Flash课件资源。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 附件 | 有线模式配套：含USB通讯线1条、传感器线4条、转接器4只、技术资料,铝合金仪器箱等 | 16 | 套 |  |
| 4 | 软件包 | - 配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；能自动识别新插入传感器并自动运行、多路传感器显示模式、实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式(包括数字表、模拟表、示波器、图表、数据表格)；（*） 2、支持屏幕录像和外接摄像头录像，强大的录像回放功能，可以在实验后分析整个实验过程的细节，方便学生进行纠错；（*） 3、符合新课程标准要求，能够完成新课标要求的实验，实时显示实验数据或曲线，重复性好，具备多种实验数据的分析工具及所有学生实验数据存储功能，可提供曲线图Curve，数码表Digital，数据列表Array等数据显示功能； 4、内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式；（*） 5、完善的数据统计和曲线分析功能:包含拟合（包括正比、反比、线性、二次、指数、对数的等多种拟合方式）、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能；（*） 6、屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析； 7、可将实验数据输出到WORD等格式； 8、支持12个以上传感器同步采集。（*） 9、内置物理、化学、生物学科的实验模板，并配有实验指导。 10、本软件支持windows、Andorid、Linux、IOS系统。（*） ★提供产品软件著作权证书（Andorid系统和Linux系统）（复印件加盖生产厂商鲜章）。 | 16 | 张 |  |
| 5 | 温度传感器 | 量程：-50℃~+200℃，分辨率：0.01℃； 1、USB数据接口,与探究数据采集器或计算机直接连接，进行实验数据采集； 2、内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输；（*） 3、内置真彩液晶触摸屏，屏幕尺寸不小于2.8吋（45×58mm）；（*） 4、内置大容量可拆卸锂电池，可直接通过USB接口充电； 5、自带不少于5个功能按键，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作；（*） 6、自带多种数据显示模式：指针、数字、曲线等； 7、配置RJ45拓展接口，支持与其他传感器拓展连接；（*） 8、自带不少于2个固定位，可与辅助教具连接； 9、内置长度不短于4cm的手写触摸笔。（*） | 16 | 只 |  |
| 6 | 高温传感器 | 量程：-50℃~+1250℃，分辨率：0.1℃； 1、USB数据接口,与探究数据采集器或计算机直接连接，进行实验数据采集； 2、内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输；（*） 3、内置真彩液晶触摸屏，屏幕尺寸不小于2.8吋（45×58mm）；（*） 4、内置大容量可拆卸锂电池，可直接通过USB接口充电； 5、自带不少于5个功能按键，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作；（*） 6、自带多种数据显示模式：指针、数字、曲线等； 7、配置RJ45拓展接口，支持与其他传感器拓展连接；（*） 8、自带不少于2个固定位，可与辅助教具连接； 9、内置长度不短于4cm的手写触摸笔。（*） ▲投标现场需提供样品进行参数佐证。 | 16 | 只 |  |
| 7 | 相对压强传感器 | 测量范围：-100kPa~+100kPa；分度：0.01 kPa； 1、USB数据接口,与探究数据采集器或计算机直接连接，进行实验数据采集； 2、内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输；（*） 3、内置真彩液晶触摸屏，屏幕尺寸不小于2.8吋（45×58mm）；（*） 4、内置大容量可拆卸锂电池，可直接通过USB接口充电； 5、自带不少于5个功能按键，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作；（*） 6、自带多种数据显示模式：指针、数字、曲线等； 7、配置RJ45拓展接口，支持与其他传感器拓展连接；（*） 8、自带不少于2个固定位，可与辅助教具连接； 9、内置长度不短于4cm的手写触摸笔。（*） | 16 | 只 |  |
| 8 | pH传感器 | 量程：0~14 PHV 分辨率：0.014PHV配一次性成型玻璃电极，具塑料保护壳； 1、USB数据接口,与探究数据采集器或计算机直接连接，进行实验数据采集； 2、内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输；（*） 3、内置真彩液晶触摸屏，屏幕尺寸不小于2.8吋（45×58mm）；（*） 4、内置大容量可拆卸锂电池，可直接通过USB接口充电； 5、自带不少于5个功能按键，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作；（*） 6、自带多种数据显示模式：指针、数字、曲线等； 7、配置RJ45拓展接口，支持与其他传感器拓展连接；（*） 8、自带不少于2个固定位，可与辅助教具连接； 9、内置长度不短于4cm的手写触摸笔。（*） ▲投标现场需提供样品进行参数佐证。 | 16 | 只 |  |
| 9 | 多量程电流传感器 | 测量范围：-2A~+2A；分度：0.01 测量范围：-200mA~+200mA；分度：1mA 测量范围：-20mA ~+20mA；分度：0.1 mA 1、USB数据接口,与探究数据采集器或计算机直接连接，进行实验数据采集； 2、内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输；（*） 3、内置真彩液晶触摸屏，屏幕尺寸不小于2.8吋（45×58mm）；（*） 4、内置大容量可拆卸锂电池，可直接通过USB接口充电； 5、自带不少于5个功能按键，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作；（*） 6、自带多种数据显示模式：指针、数字、曲线等； 7、配置RJ45拓展接口，支持与其他传感器拓展连接；（*） 8、自带不少于2个固定位，可与辅助教具连接； 9、内置长度不短于4cm的手写触摸笔。（*） | 16 | 只 |  |
| 10 | 电导率传感器 | 量程：0~20000 us/cm，分辨率：0.1%； 1、一体化设计；USB数据接口,与探究数据采集器或计算机直接连接，进行实验数据采集； 2、内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输；（*） 3、内置真彩液晶触摸屏，屏幕尺寸不小于2.8吋（45×58mm）；（*） 4、内置大容量可拆卸锂电池，可直接通过USB接口充电； 5、自带不少于5个功能按键，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作；（*） 6、自带多种数据显示模式：指针、数字、曲线等； 7、配置RJ45拓展接口，支持与其他传感器拓展连接；（*） 8、自带不少于2个固定位，可与辅助教具连接； 9、内置长度不短于4cm的手写触摸笔。（*） ▲投标现场需提供样品进行参数佐证。 | 16 | 只 |  |
| 11 | 色度传感器 | 量程：0~100%，分辨率：0.01%，配比色皿； 1、USB数据接口,与探究数据采集器或计算机直接连接，进行实验数据采集； 2、内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输；（*） 3、内置真彩液晶触摸屏，屏幕尺寸不小于2.8吋（45×58mm）；（*） 4、内置大容量可拆卸锂电池，可直接通过USB接口充电； 5、自带不少于5个功能按键，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作；（*） 6、自带多种数据显示模式：指针、数字、曲线等； 7、配置RJ45拓展接口，支持与其他传感器拓展连接；（*） 8、自带不少于2个固定位，可与辅助教具连接； 9、内置长度不短于4cm的手写触摸笔。（*） | 16 | 只 |  |
| 12 | 浊度传感器 | 量程：0~400NT，分辨率：0.1%量程 1、USB数据接口,与探究数据采集器或计算机直接连接，进行实验数据采集； 2、内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输；（*） 3、内置真彩液晶触摸屏，屏幕尺寸不小于2.8吋（45×58mm）；（*） 4、内置大容量可拆卸锂电池，可直接通过USB接口充电； 5、自带不少于5个功能按键，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作；（*） 6、自带多种数据显示模式：指针、数字、曲线等； 7、配置RJ45拓展接口，支持与其他传感器拓展连接；（*） 8、自带不少于2个固定位，可与辅助教具连接； 9、内置长度不短于4cm的手写触摸笔。（*） | 16 | 只 |  |
| 13 | 氧化还原传感器 | 量程：-500mv~2000mV，分辨率：0.1mv； 1、USB数据接口,与探究数据采集器或计算机直接连接，进行实验数据采集； 2、内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输；（*） 3、内置真彩液晶触摸屏，屏幕尺寸不小于2.8吋（45×58mm）；（*） 4、内置大容量可拆卸锂电池，可直接通过USB接口充电； 5、自带不少于5个功能按键，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作；（*） 6、自带多种数据显示模式：指针、数字、曲线等； 7、配置RJ45拓展接口，支持与其他传感器拓展连接；（*） 8、自带不少于2个固定位，可与辅助教具连接； 9、内置长度不短于4cm的手写触摸笔。（*） ▲投标现场需提供样品进行参数佐证。 | 16 | 只 |  |
| 14 | 二氧化硫传感器 | 量程：0~20ppm，分辨率：0.1%量程； 1、一体化设计；USB数据接口,与探究数据采集器或计算机直接连接，进行实验数据采集； 2、内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输；（*） 3、内置真彩液晶触摸屏，屏幕尺寸不小于2.8吋（45×58mm）；（*） 4、内置大容量可拆卸锂电池，可直接通过USB接口充电； 5、自带不少于5个功能按键，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作；（*） 6、自带多种数据显示模式：指针、数字、曲线等； 7、配置RJ45拓展接口，支持与其他传感器拓展连接；（*） 8、自带不少于2个固定位，可与辅助教具连接； 9、内置长度不短于4cm的手写触摸笔。（*） | 16 | 只 |  |
| 15 | 氧气传感器 | 量程：0~100% 分辨率： 0.01%； 1、一体化设计；USB数据接口,与探究数据采集器或计算机直接连接，进行实验数据采集； 2、内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输；（*） 3、内置真彩液晶触摸屏，屏幕尺寸不小于2.8吋（45×58mm）；（*） 4、内置大容量可拆卸锂电池，可直接通过USB接口充电； 5、自带不少于5个功能按键，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作；（*） 6、自带多种数据显示模式：指针、数字、曲线等； 7、配置RJ45拓展接口，支持与其他传感器拓展连接；（*） 8、自带不少于2个固定位，可与辅助教具连接； 9、内置长度不短于4cm的手写触摸笔。（*） ▲投标现场需提供样品进行参数佐证。 | 16 | 只 |  |
| 16 | 多向转接头 | 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 16 | 套 |  |
| 17 | 二氧化碳传感器A | 量程：0~50000ppm，分辨率：1ppm； 1、一体化设计；USB数据接口,与探究数据采集器或计算机直接连接，进行实验数据采集； 2、内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输；（*） 3、内置真彩液晶触摸屏，屏幕尺寸不小于2.8吋（45×58mm）；（*） 4、内置大容量可拆卸锂电池，可直接通过USB接口充电； 5、自带不少于5个功能按键，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作；（*） 6、自带多种数据显示模式：指针、数字、曲线等； 7、配置RJ45拓展接口，支持与其他传感器拓展连接；（*） 8、自带不少于2个固定位，可与辅助教具连接； 9、内置长度不短于4cm的手写触摸笔。（*） ▲投标现场需提供样品进行参数佐证。 | 16 | 只 |  |
| 18 | 中和滴定实验装置 | 由十字转接器、滴定计数器及固定支架组成。带10厘米以上的延长杆，并配滴定管固定座，不能用光电门或其他传感器拼凑。配合铁架台和PH传感器或电导率传感器使用，能完成酸碱中和滴定等各类滴定实验。 ▲投标现场需提供样品进行参数佐证。 | 16 | 套 |  |
| 19 | 多功能数字化实验支架 | 实验器由固定装置（用于将装置固定于铁架台上），传感器固定卡位、电极放置孔（可放置温度、氧气、湿度等传感器电极）组成。便于在生化实验时或实验结束后的传感器固定和电极的放置。 | 16 | 套 |  |
| 20 | 通用万向传感器支架 | 装置由底座、万向支架、传感器连接组件，可实现传感器任意位置与方向调节 | 16 | 套 |  |
| 21 | 稀释池 | 实验器为透明玻璃体装置，可完成液体不同浓度稀释。 | 16 | 套 |  |
| 生物数字化探究实验室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 详细参数 | 数量 | 单位 | 产品图片 |
| 1 | 便携式数据采集器 | 融合了采集器与软件平台的一体化数据采集装置，由内置处理器以及数据采集器组成,方便进行户外教学，具有以下特点： 1、配不小于10英寸LED背光高亮触摸显示屏，分辨率1024x600像素，32位高清显示。英特尔凌动处理器，不小于2G内存，不小于64GB存储；支持windows系列操作系统，支持手写输入（*） 2、内置Wi-FI无线网卡，内置麦克风及扬声器1个，内置摄像头1个；HDMI接口、耳机输出接口，电源充电接口；配备高性能聚合物电池，配备专用电源适配器，数据采集连续工作3小时，待机时间5个小时,可脱离电脑采集使用，用户可在室外采集数据。（*） 3、提供多个USB并行的传感器专用数据接口，信号同步传输，可同时采集多组数据。每个端口都支持采集器和传感器之间的双向数据传输。自带存储，可存多组实验数据，能对同一实验多次采样获得的数据进行实验结果分析，显示实验图形。（*） 4、配套实验分析系统软件人机界面友好、简洁，要求为中文界面；能自动识别新插入传感器并自动运行、多路传感器显示模式、实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式； 5、符合新课程标准要求，能够完成新课标要求的实验，实时显示实验数据或曲线，重复性好，具备多种实验数据的分析工具及所有学生实验数据存储功能，可提供曲线图Curve，数码表Digital，数据列表Array等数据显示功能； 6、内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式； 7、完善的数据统计和曲线分析功能:包含拟合 、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能； 8、屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析； 9、可将实验数据输出到EXCEL，TXT，WORD表格； 10、支持网络上的学生实验报告及教师评语。 11、软件可升级，以支持新开发的传感器或新增加的功能。 ★提供产品3C认证证书、FCC认证证书、CE认证证书（复印件加盖生产厂商鲜章） | 16 | 台 |  |
| 2 | 软件包 | - 配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；能自动识别新插入传感器并自动运行、多路传感器显示模式、实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式(包括数字表、模拟表、示波器、图表、数据表格)；（*） 2、支持屏幕录像和外接摄像头录像，强大的录像回放功能，可以在实验后分析整个实验过程的细节，方便学生进行纠错；（*） 3、符合新课程标准要求，能够完成新课标要求的实验，实时显示实验数据或曲线，重复性好，具备多种实验数据的分析工具及所有学生实验数据存储功能，可提供曲线图Curve，数码表Digital，数据列表Array等数据显示功能； 4、内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式；（*） 5、完善的数据统计和曲线分析功能:包含拟合（包括正比、反比、线性、二次、指数、对数的等多种拟合方式）、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能；（*） 6、屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析； 7、可将实验数据输出到WORD等格式； 8、支持12个以上传感器同步采集。（*） 9、内置物理、化学、生物学科的实验模板，并配有实验指导。 10、本软件支持windows、Andorid、Linux、IOS系统。（*） ★提供产品软件著作权证书（Andorid系统和Linux系统）（复印件加盖生产厂商鲜章）。 | 16 | 张 |  |
| 3 | 生物虚拟实验室软件（校园网版） | (1)要求与新课程标准完全吻合，对新课程标准中，所有的初中加高中生物实验进行全覆盖。教师上课时很容易找到对应的实验。 (2)实验包含简易电子白板功能，界面应有实验目的，实验器材，实验步骤等功能。 (3)要求根据新课程标准的学科内容，提供完整的教学演示实验，学生实验的虚拟软件，要求能按照标准的实验步骤进行实验过程。所有实验，在界面下方提供详细操作步骤，用户第一次使用即可完整进行实验。 (4)实验界面要求风格统一、美观、清晰。 (5)能够体现国家“新课程标准”中强调的“自主性”与“探究性”的教学思路。 (6)自带实验报告模板，学生在做实验的时候可以一边完成仿真实验，一边来填写当前实验的实验报告。 (7)支持微课系统，老师使用数理化仿真软件制作实验的同时可以制作微课，对教师的屏幕进行实验过程进行的录制（视频加音频），并且保存成各种格式的视频加音频文件，任意播放器播放。 (8)教师实时监控学生实验过程，对于网络版的平台，教师可以通过数理化生仿真实验平台的服务器端来实时监控学生做实验的过程，同时，学生也可以将自己的实验报告直接上传到老师的服务器中。 (9)支持Unicode 编码，方便用户进行Unicode 编码，可以在任意的32位或64位windows操作系统上进行运行，不会出现乱码。 (10)支持300个用户同时在线。 (11)虚拟软件包含新课标Flash课件资源。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 附件 | 有线模式配套：含USB通讯线4条、转接器4只、技术资料,铝合金仪器箱等 | 16 | 套 |  |
| 5 | 温度传感器 | 量程：-50℃~+200℃，分辨率：0.01℃； 1、USB数据接口,与探究数据采集器或计算机直接连接，进行实验数据采集； 2、内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输；（*） 3、内置真彩液晶触摸屏，屏幕尺寸不小于2.8吋（45×58mm）；（*） 4、内置大容量可拆卸锂电池，可直接通过USB接口充电； 5、自带不少于5个功能按键，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作；（*） 6、自带多种数据显示模式：指针、数字、曲线等； 7、配置RJ45拓展接口，支持与其他传感器拓展连接；（*） 8、自带不少于2个固定位，可与辅助教具连接； 9、内置长度不短于4cm的手写触摸笔。（*） | 16 | 个 |  |
| 6 | 光强传感器 | 量程：0~8,000 lux，分辨率：1lux； 1、USB数据接口,与探究数据采集器或计算机直接连接，进行实验数据采集； 2、内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输；（*） 3、内置真彩液晶触摸屏，屏幕尺寸不小于2.8吋（45×58mm）；（*） 4、内置大容量可拆卸锂电池，可直接通过USB接口充电； 5、自带不少于5个功能按键，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作；（*） 6、自带多种数据显示模式：指针、数字、曲线等； 7、配置RJ45拓展接口，支持与其他传感器拓展连接；（*） 8、自带不少于2个固定位，可与辅助教具连接； 9、内置长度不短于4cm的手写触摸笔。（*） | 16 | 个 |  |
| 7 | 压强传感器 | 量程：0~400Kpa，分辨率：0.04Kp，配备1个30cc塑料针筒； 1、USB数据接口,与探究数据采集器或计算机直接连接，进行实验数据采集； 2、内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输；（*） 3、内置真彩液晶触摸屏，屏幕尺寸不小于2.8吋（45×58mm）；（*） 4、内置大容量可拆卸锂电池，可直接通过USB接口充电； 5、自带不少于5个功能按键，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作；（*） 6、自带多种数据显示模式：指针、数字、曲线等； 7、配置RJ45拓展接口，支持与其他传感器拓展连接；（*） 8、自带不少于2个固定位，可与辅助教具连接； 9、内置长度不短于4cm的手写触摸笔。（*） | 16 | 个 |  |
| 8 | 心率传感器 | 量程：30~200p/m 分辨率：1p/m； 1、USB数据接口,与探究数据采集器或计算机直接连接，进行实验数据采集； 2、内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输；（*） 3、内置真彩液晶触摸屏，屏幕尺寸不小于2.8吋（45×58mm）；（*） 4、内置大容量可拆卸锂电池，可直接通过USB接口充电； 5、自带不少于5个功能按键，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作；（*） 6、自带多种数据显示模式：指针、数字、曲线等； 7、配置RJ45拓展接口，支持与其他传感器拓展连接；（*） 8、自带不少于2个固定位，可与辅助教具连接； 9、内置长度不短于4cm的手写触摸笔。（*） ▲投标现场需提供样品进行参数佐证。 | 16 | 个 |  |
| 9 | 呼吸传感器 | 量程：0~50cpm 分辨率：1cpm； 1、USB数据接口,与探究数据采集器或计算机直接连接，进行实验数据采集； 2、内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输；（*） 3、内置真彩液晶触摸屏，屏幕尺寸不小于2.8吋（45×58mm）；（*） 4、内置大容量可拆卸锂电池，可直接通过USB接口充电； 5、自带不少于5个功能按键，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作；（*） 6、自带多种数据显示模式：指针、数字、曲线等； 7、配置RJ45拓展接口，支持与其他传感器拓展连接；（*） 8、自带不少于2个固定位，可与辅助教具连接； 9、内置长度不短于4cm的手写触摸笔。（*） ▲投标现场需提供样品进行参数佐证。 | 16 | 个 |  |
| 10 | 二氧化碳传感器 | 量程：0~50000ppm，分辨率：1ppm； 1、USB数据接口,与探究数据采集器或计算机直接连接，进行实验数据采集； 2、内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输；（*） 3、内置真彩液晶触摸屏，屏幕尺寸不小于2.8吋（45×58mm）；（*） 4、内置大容量可拆卸锂电池，可直接通过USB接口充电； 5、自带不少于5个功能按键，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作；（*） 6、自带多种数据显示模式：指针、数字、曲线等； 7、配置RJ45拓展接口，支持与其他传感器拓展连接；（*） 8、自带不少于2个固定位，可与辅助教具连接； 9、内置长度不短于4cm的手写触摸笔。（*） | 16 | 个 |  |
| 11 | 氧气传感器 | 量程：0~100% 分辨率： 0.01%； 1、USB数据接口,与探究数据采集器或计算机直接连接，进行实验数据采集； 2、内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输；（*） 3、内置真彩液晶触摸屏，屏幕尺寸不小于2.8吋（45×58mm）；（*） 4、内置大容量可拆卸锂电池，可直接通过USB接口充电； 5、自带不少于5个功能按键，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作；（*） 6、自带多种数据显示模式：指针、数字、曲线等； 7、配置RJ45拓展接口，支持与其他传感器拓展连接；（*） 8、自带不少于2个固定位，可与辅助教具连接； 9、内置长度不短于4cm的手写触摸笔。（*） | 16 | 个 |  |
| 12 | 湿度传感器 | 量程：0~100% 分辨率：0.1%； 1、USB数据接口,与探究数据采集器或计算机直接连接，进行实验数据采集； 2、内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输；（*） 3、内置真彩液晶触摸屏，屏幕尺寸不小于2.8吋（45×58mm）；（*） 4、内置大容量可拆卸锂电池，可直接通过USB接口充电； 5、自带不少于5个功能按键，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作；（*） 6、自带多种数据显示模式：指针、数字、曲线等； 7、配置RJ45拓展接口，支持与其他传感器拓展连接；（*） 8、自带不少于2个固定位，可与辅助教具连接； 9、内置长度不短于4cm的手写触摸笔。（*） ▲投标现场需提供样品进行参数佐证。 | 16 | 个 |  |
| 13 | 心电图传感器 | 量程：0~5V，分辨率：0.1mV，采样率：50-200HZ，配EKG电极贴片一套； 1、USB数据接口,与探究数据采集器或计算机直接连接，进行实验数据采集； 2、内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输；（*） 3、内置真彩液晶触摸屏，屏幕尺寸不小于2.8吋（45×58mm）；（*） 4、内置大容量可拆卸锂电池，可直接通过USB接口充电； 5、自带不少于5个功能按键，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作；（*） 6、自带多种数据显示模式：指针、数字、曲线等； 7、配置RJ45拓展接口，支持与其他传感器拓展连接；（*） 8、自带不少于2个固定位，可与辅助教具连接； 9、内置长度不短于4cm的手写触摸笔。（*） ▲投标现场需提供样品进行参数佐证。 | 16 | 个 |  |
| 14 | 溶解氧传感器 | 量程：0~20mg/L，分辨率：0.1 mg/L； 1、USB数据接口,与探究数据采集器或计算机直接连接，进行实验数据采集； 2、内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输；（*） 3、内置真彩液晶触摸屏，屏幕尺寸不小于2.8吋（45×58mm）；（*） 4、内置大容量可拆卸锂电池，可直接通过USB接口充电； 5、自带不少于5个功能按键，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作；（*） 6、自带多种数据显示模式：指针、数字、曲线等； 7、配置RJ45拓展接口，支持与其他传感器拓展连接；（*） 8、自带不少于2个固定位，可与辅助教具连接； 9、内置长度不短于4cm的手写触摸笔。（*） ▲投标现场需提供样品进行参数佐证。 | 16 | 个 |  |
| 15 | 种子萌发实验器 | 由底座、萌发杯，密封盖组成，实验器与温度传感器可紧密连接，研究种子萌发过程中对温度的影响。 | 16 | 套 |  |
| 16 | 光合作用实验箱 | 亚克力底座和外壳，配有温度、氧气、二氧化碳等传感器插口，可配合氧气传感器、二氧化碳传感器、温度传感器使用，研究二氧化碳、氧气等因素对叶片光合作用或与呼吸作用的影响。 | 16 | 套 |  |
| 17 | 生物电探究仪 | 装置规格（长*宽*高）107*65*30mm。便携式设计，轻巧，方便移动，由注塑成型。实验器内置可充电锂电池（电池可拆卸），可脱离电源使用，配有鳄鱼夹线。全数字模式，内置2.8吋（44mm*56mm）液晶显示屏，配备触摸屏，用来测量动物神经活动或肌肉运动的微弱电流或电位变化。 | 16 | 套 |  |

特别要求：

1、以上采购清单中所有带（*）号的技术参数及产品为本次招标项目重要技术参数要求，投标人必须逐项响应，否则将被取消中标资格；

2、标▲号的为要求需要开标现场提供样品，在规定时间内提供样品清点数量并进行现场演示，样品不齐全或者演示不成功将被取消中标资格；

3、产品演示要求：

一、按招标规格要求彩屏传感器样品性能：

1、从提供样品中抽取力传感器、温度传感器按招标要求演示性能，如：量程、分辨率、屏幕尺寸、按键功能、无线传输、触屏操作、多种数据显示模式、电池拆卸等功能。（传感器无线功能与数据显示功能需和传感器一体化设计，不可通过外插接其他模块实现）

二、定值电阻伏安特性实验：

1、实验器材：电压传感器、电流传感器、便携式数据采集器；

2、打开电压传感器、电流传感器，在电路中不同位置接上传感器，在传感器屏幕上观察数据变化，了解不同位置电流电压的关系；

3、用传感器内置的触摸笔操作分别演示切换三种不同数据显示模式：数字模式、曲线模式、指针模式，熟悉指针读数；

4、打开便携式数据采集器上的软件，通过无线方式同时连接传感器和便携式数据采集器，在软件界面中可同时观察电流、电压数据，绘制图像并对实验结果进行分析验证伏安特性。

三、不同溶液测定实验：

1、实验器材：PH传感器、电导率传感器、便携式数据采集器；

2、打开PH传感器、电导率传感器，分别对不同溶液进行检测，在传感器屏幕上观察数据，判定溶液的性质；

3、打开便携式数据采集器上的软件，通过无线方式连接传感器和便携式数据采集器，在软件界面中可观察溶液中电导率与PH值的曲线，并对实验结果进行记录分析。

四、空气环境质量检测实验

1、实验器材：氧气传感器、湿度传感器、便携式数据采集器；

2、打开氧气传感器、湿度传感器，在传感器屏幕上独立观察实验过程中检测到的空气中氧气、湿度的数值；

3、打开便携式数据采集器上的软件，通过无线方式连接传感器和便携式数据采集器，在软件界面中可同时观察不同时间段空气中氧气、湿度含量变化曲线，并对实验结果进行记录分析。