招标公告

根据广西师范大学附属外国语学校过渡校区改造需要，现面向社会公开招标采购一批教学、办公用设施设备，具体采购数量和技术参数见附件（广西师范大学附属外国语学校办公、教学设备采购数量和技术参数要求情况表）。

请具备有相关资质的商家或公司于2020年4月23日前将招标文件和营业执照副本提交到学校教务处。招标文件中要体现依据学校提出的各项采购物品的技术参数给出单项报价和总报价，同时还要体现设计方案、售后服务和近几年的供货案例。

联系电话：胡老师  8990095。

广西师范大学附属外国语学校

2020年4月16日

附件：

广西师范大学附属外国语学校

办公、教学设备采购数量和技术参数要求情况表

| 项号 | 货物名称 | 技术参数及性能（配置）要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 教室 |  |  |
| 1 | 智能交互平板 | 一、屏体设计： 1.整机屏幕采用≥86英寸LED液晶屏，分辨率≥3840*2160，钢化玻璃，显示比例16:9，高清显示，具备防眩光效果，屏幕显示灰度分辨等级≥128灰阶，保证画面显示效果。 2.输入端子: ≥1路VGA；≥1路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥2路HDMI；≥1路TV RF；≥2路USB,至少一路可随通道自动切换，方便外接其他设备时在任意通道均可使用；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45；输出：≥1路耳机；≥1路同轴输出；≥1路Touch USB out。 3.护眼和节能： ★（1）蓝光过滤功能：整机具备一键护眼的蓝光过滤功能：整机具有减滤蓝光功能，可通过前置物理功能按键一键启用减滤蓝光模式，显示效果更加柔和。 （2）智能护眼功能：在嵌入式系统上使用白板软件时，整机可根据用户书写操作智能调节屏幕亮度。 （3）自动节能功能：当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板后整机将在短时间内自动进入黑屏节能模式。 4.图像制式：PAL/SECAM/NTSC；喇叭输出功率≥15瓦x2。 二、模块化电脑： 1.采用模块化电脑方案，抽拉内置式，采用≥120pin或以上接口，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计，不接受其它接口方式； 2.处理器：Intel 8代 Core i5或同档次以上处理器； 3.内存：8G DDR4笔记本内存或同档次以上配置； 4.硬盘：256G或同档次以上SSD固态硬盘； 5.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上≥4个USB接口，其中≥2个USB3.0接口； 6.要求电脑模块≥1路HDMI接口 ；≥1路DP接口，DP接口可传输高清视频信号到外部显示设备； 7. 采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块，具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 三、整机功能设计： 1.整机安全性能： （1）为确保整机在雷雨天气中的使用安全，整机须符合浪涌（冲击）抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导抗扰度的要求。 （2）为确保整机在高低温环境、盐雾环境和复杂运输情况中的稳定性，机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求； （3）整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损；整机在0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。 2.拾音与录屏功能： （1）整机内置（非外接扩展）麦克风，可实现人声录制音频采集。（投标时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的内置麦克风功能的检测报告复印件） ★（2）设备支持通过整机前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频。（投标时需提供国家认可的权威第三方检测机构出具的一键录屏功能的检测报告复印件） 3.整机只需要一根网线，即可实现Windows及Android双系统上网。 4.整机具备≥3路前置USB3.0接口，且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统读取，将U盘插入前置任意USB接口，在Windows及Android系统中均能读取和识别。（投标时需提供国家认可的权威第三方检测机构出具的前置3路双系统USB接口的检测报告复印件） 5.整机面板前置按键功能三合一，整机电视开关、电脑开关和节能待机功能使用同一个按键完成操作，方便老师操作使用。 6.节能功能：整机可一键黑屏节能70%以上；自动关机节能功能：当设备在五分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动关机； 7.智能童锁软件：支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键自动锁定，保证无关人士无法自由操作，需要使用时只需插入USB key即可解锁，也支持整机面板前置组合按键锁/解锁定整机（至少涉及3个前置按键），通过前置组合按键的形式锁定/解锁触摸功能和整机前置面板按键，防止课间无关人员操作。 8.配备无线智能遥控：具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页等功能。 9.整机处于任意通道下，都可以调用互动课堂功能：支持手机等移动设备进行扫描二维码进行互动答题；用户可以发起单选题、多选题、抢答题、判断题，答题结束后可查看答题结果；学生也可自行设置姓名。（投标时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的互动课堂功能的检测报告复印件） 10.当整机外接电脑设备并连接触摸线使用时，外接电脑可直接读取插在整机上的U盘，并识别连接至整机的翻页笔、无线键鼠等USB连接设备。 11.PPT助手软件：在无需打开除PPT以外的其他软件时，可实现新建PPT并课件及板书内容直接生成二维码分享，且扫码后支持在手持终端生成二维码进行再次分享，支持点赞。支持发送课件链接至邮箱，方便教师下载保存课件板书内容。 12.整机处于任意通道下，可调用便捷工具；可通过手势识别调出板擦工具进行擦除，并可在屏幕侧边快速调出触摸便捷菜单，实现十笔批注、荧光笔书写、截图、快捷白板、任意通道放大等快捷小工具，方便老师组合使用。 13.整机支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，也可以通过按键将整个画面自由缩放，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽。 14.合成输入软件：只使用一根USB线，可实现外部电脑对交互智能平板的高清视频信号、音频信号实时传输，也可实现交互智能平板对外部电脑的触摸回传；采用USB端口进行传输，外置电脑免驱无需额外安装驱动连接上即可使用；USB传屏线采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在智能平板上做任何操作。 15.白板软件分辨率调整功能：支持通过整机前置实体按键对内置白板软件画面实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例。 16.设备中控菜单的通道信号源，支持自定义命名，易于辨认。 ★17.内置摄像头功能：内置（非外接拓展）摄像头，要求摄像头≥500万像素，支持二维码扫码识别功能。（投标时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的内置摄像头的检测报告复印件） 18.DBX环绕音效功能：设备支持DBX音效，可实现环绕音质，并支持用户在菜单中随时开启/关闭DBX音效功能。 四、嵌入式系统： ★1.嵌入式安卓系统版本需Android4.0或同档次或以上系统，存储容量（ROM）≥8GB，系统内存（RAM）≥1GB，确保底层系统流畅与操作顺滑。 2.无PC状态下，嵌入式安卓操作系统可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等。 3.换色功能：老师在嵌入式系统上选中笔迹或形状后，可选择不同颜色，对笔迹或形状进行换色，区别各类内容，突出重点。（投标时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的换色功能的检测报告复印件） 4.安卓系统资源浏览器：在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。（投标时需提供国家认可的权威第三方检测机构出具的安卓系统资源浏览器功能的检测报告复印件） 5.嵌入式系统中支持超级计算器功能，可进行初级计算、方程（组）智能求解、自动求导求积分等操作；该计算器还可根据用户输入的函数，智能绘制函数图像，提升老师课堂效率。（投标时需提供国家认可的权威第三方检测机构出具的超级计算器功能的检测报告复印件） 6.无PC状态下，支持在嵌入式系统下直接启动视频展台，可进行批注、旋转及截图，且支持二分屏或四分屏同时展示展台内容，可任意更换分屏幕画面内容。 7.无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示。 8.整机无需外接无线网卡，在嵌入式系统下接入无线网络，切换到windows系统下可同时实现无线上网功能，不需手动重复设置 9.快速通道跳转功能：整机处于非内置PC通道下，在屏幕侧边可调出PC通道按钮，支持用户一键回到PC，也支持用户自定义设置常用通道，从侧边栏一键快速进入该通道。（投标时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的快速通道跳转功能的检测报告复印件） 五、教学白板软件要求 1.备授课一体化，具有备课模式及授课模式， 且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。 2.备课模式工具栏会自动根据老师账号中关联的学科不同而提供相对应的教学工具， 例如语文学科会出现田字格工具， 数学学科则出现几何工具，无需老师自行选择。 3.支持课件云存储，无需使用 U 盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件， 并支持课件云分享，可将课件直接分享给其他用户，只需输入其他用户移动终端号即可。 4.支持课件云同步，课件上的所有修改、操作均可实时同步至云端，无需单独保存上传，确保多终端调用同个课件均为最新版本。 5.互动分类游戏： 支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象， 实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类， 分类正确或错误均有相应提示。 类别和对象的样式、 数量均可以自定义设置。 系统需提供不少于 16种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 6.支持软件联网自动静默升级，无需用户手动更新。 7.课件背景：提供不少于12 种以上背景模板供老师选择，持自定义背景。 8.美术画板：支持美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。 9.快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成 PNG 格式。 10.思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 11.数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供至少 20 个数学符号，至少15个数学公式模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。 12.3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星等太阳系行星，支持360°自由旋转、缩放展示；并支持在地球教学工具中，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容；且支持三维、二维切换展示，方便地理学科教学。 ★14.古诗词资源： ①提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。 ②支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找，也可直接搜索诗词、古文名称或作者名查找。 ③提供不少于9种古诗词专用背景模板，老师可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。 ④每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等，同时支持一键跳转打开网页，展示对应的背景或作者介绍。 ⑤支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作，方便老师讲解重点字词。 ⑥提供原文朗读功能，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，且支持老师在备课时对朗读音频进行打点操作，上课时可播放提前选择好的片段。 15.多学科题库： ①提供不少于30万道试题供老师使用。 ②涵盖小学、初中、高中，其中中学部分包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等9大学科。 ③题库总知识点不少于9000个，除选择、填空、判断等基本题型外，还包含诗歌阅读、完形填空、阅读理解、辨析题、材料题、实验题、作图题等。 ④可批量选择多题并以交互式试题卡的形式插入到白板中。试题卡包含题干、答案和解析，并可一键实时展开、收起答案和解析。 16. 表格工具： （1）支持老师插入表格，并提供5种以上表格样式供老师选择。 （2）支持表格自适应，可一键将表格的行、列调整到最合适的大小。 （3）支持表格遮罩功能，可对表格中任意一格添加遮罩，在授课模式下通过点击可消除遮罩，方便老师设置互动活动。 （4）在授课模式下，支持表格克隆功能，可克隆出多个相同表格，方便老师请多位同学进行答题互动。 17. 课堂小测：提供不少于40000道初中数学试题。 （1）老师可根据所使用教材版本自由选择人教新版、苏科新版、北师大版、北京课改新版等不同版本试题。 （2）试题按照教学进度分类，精确到每一章每一节，方便老师查找。 （3）试题按照使用场景分类，分为课堂小测、课时练习、课后基础、课后提高等，方便老师在不同场景下选择。 （4）题目已根据老师使用需要，组成套题，老师可一键批量选择；同时也支持老师自由组题，形成个性化套。 18.数学画板功能： ①支持在白板中插入在线画板，授课时可以一键打开,方便老师配合课件内容进行讲解。 ②提供超过500个数学画板资源，覆盖小学、初中、高中学段数学学科主要知识点，并按照知识点分类，便于老师查找。 ③画板资源互动性强，利于老师讲解抽象知识点，如小学阶段的四边形互相转换资源，可支持点击，动态切换四边形形态；中学阶段的平方差公式资源，可支持图形展示平方差公式计算原理，并可改变数值，重复演示。 ④支持老师创建个人画板，除了点、线、面等基础元素以外，画板还可提供线段中点、椭圆焦点、极坐标方程等数十种数学常用工具，保证老师日常备授课所需。创建完成后，老师可一键将画板插入白板，与课件无缝连接。 19. 立体几何： ①支持绘制立方体、圆柱体等立体几何图形。 ②支持任意调节立体几何图形的尺寸，改变长宽高比例。 ③支持沿任意方向旋转立体几何。 ④支持为长方体6个面分别涂色，并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面。 六、空中课堂功能： 空中课堂功能内置于交互式备授课软件中，无需额外安装部署直播软件，可实现语音直播、课件同步、互动工具等远程教学功能 1、一键开课：教师可一键开课生成课程海报；学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂，无需额外安装APP。 2、文本聊天工具：学生可在直播课堂打字提问、互动，学生提问内容实时传递至教师； 3、互动答题工具：教师根据讲解内容发布答题板供学生选择作答，学生提交答案后系统自动统计正确率和答题详情。 4、远程互动工具：在直播课堂中，教师可指定授权学生远程互动，学生可在直播的课件画面进行书写、移动、擦除、参与互动活动等，学生操作过程实时同步至班级其他学生，可支持不少于5位学生同时参与远程互动； 5、课堂奖励工具：直播过程中可向学生发放奖杯，学生在线学习获得的奖杯数量累积统计。 6、远程考勤管理：直播课程结束后，后台自动统计报名学生名单和学生学习清单。 7、课程回放：课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。 七、移动授课系统 1.Android 4.0及IOS 6.0或同档次以上版本系统，可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理，支持二维码拍照自动连接服务器功能，无需手动设置网络，终端界面上主动监控并实时提示网络信号强度。 2.可实现交互智能平板与手持终端屏幕同步显示，且支持双屏同步操作、大小屏双向批注、擦除、截图功能。 3.支持模拟笔记本电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，并有常用快键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。 4.双屏同步模式下支持多种手持终端的手势识别，包括单指点击、双指缩放、双指滚轮、三指漫游，支持远程聚光灯展示，可对屏幕演示内容进行聚光灯效果重点强调。 八、学生评价系统 1.学生行为评价系统，集成三大功能模块：基础信息管理、课堂表现评价、家校互联互通，功能及操作均统一在同一软件平台同一账号体系实现。 2.支持 PC客户端、PC 网页端、安卓手持终端端、苹果手持终端端登陆使用，且各个端的数据是互通的，方便用户随时随地对学生进行管理与评价。 3.支持多个用户管理同一个班级，从而满足一个班级有班主任和多个任课用户的实际情况。 4.支持邀请家长入班，使家长可查看到自己的孩子在学校的各种表现。 5.用户可通过移动端、PC端及网页端对学生、小组及班级进行行为评价，通过卡通游戏化的方式对学生进行表扬或提醒。 6.支持查看课堂表现评价统计报表，按饼状图形式展现学生课堂表现情况，支持查看班级或学生个人的评价情况，并可具体查看到每一条评价的原因、对象、分值，便于用户做统计分析。 九、教学集控软件 1、后台控制端采用B/S架构设计，可在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可控制在局域网或互联网内的一体机终端设备。 教室受控端： ★2、使用校园集控系统的每个学校/区域拥有专属代码，该学校/区域的一体机设备只需接入互联网，并在受控端输入该代码进行连接，管理员即可在后台对设备进行远程管理。 3、可在一体机桌面查看设备基本信息，如：尺寸、分辨率、系统、CPU、安卓版本等信息，方便授课老师管理设备。 4、支持按照一体机安装的年级、班级，设置教室受控端的名称，方便管理员对应管理。 校园控制： 5、远程监控：在控制端网页可实时监控已连接的一体机，可远程查看开关机状态、使用状态评估、整机温度、以及系统内存、硬盘空间等设备信息。 6、远程设备控制：在控制端网页可对已连接的一体机进行实时控制，包括开关机、切换通道、更改图像及声音模式、锁屏等功能。 ★7、锁定时段控制：控制端可远程设置设备锁屏时间段，如“周一至周五中午12点至14点锁屏”，在锁屏时间段内，设备功能按键及触摸均无法使用，方便管理员保证一体机在非正常使用时间段内，不被无关人员操作。 8、远程桌面控制：在控制端网页可实时查看已连接并处于开机状态下的一体机桌面，同时可在控制端远程操作桌面内容。 9、信息发布：可远程对选定的一体机即时发布走马灯文字信息和屏幕常驻信息，可设置播放次数。 10、倒计时日历：控制端可远程设置倒计时事件，并设定时间开始倒计时，提供便捷有效的信息提醒工具。 11、操作反馈：远程控制及信息发布操作均可获得实时反馈，方便用户及时获取操作情况。 12、文件推送：支持老师远程推送音频、视频等文件到受控端，方便用户快速发布文件。 ★13、数据统计：控制端可根据设备使用情况，生成多个数据报表，包括开机次数、使用人数累计、活跃人数、软件使用次数、学科使用率等，方便管理员检查设备使用情况。 14、管理员分组：系统可将管理权限分配给多个管理员，共同管理受控范围内设备；顶级管理员可查看普通管理员进行的操作，并可对普通管理员进行权限管理，根据不同管理员职责开放适当权限。 15、分组管理：顶级管理员可按照年级、楼层等，将一体机控制、监控等权限分配给对应的普通管理员，进行分组管理。 区域控制： 16、支持区域集控功能：可实现本区域跨校跨网段远程数据管理，系统自动生成各学校对应的专属代码，各校一体机接入互联网输入对应代码，即可自动完成与区级数据平台的对接，实现数据的远程搜集和分析，以便了解一体机设备整体的使用情况。 ★17、整体数据汇总分析：区域数据平台可自动汇总各学校入网一体机的使用数据，对各学校总体数据进行横向对比，并输出数据图表，提供多维度包括各学校使用活跃度总体排行、一体机使用总时长、各类软件使用总体分布情况等在内的各学校整体运行数据。 18、区域设备管理：区域控制端可实时监控区域内已连接的一体机开关机状态，并可实时同步查看其桌面画面。 19、一体机在内置电脑或外置电脑模式下都可实现集控功能。 其他要求： 1、打“★”号条款为重要技术参数，投标人所投产品必须满足否则投标无效。在正式供货前，业主有权要求中标单位提供完整的样机一套，进行产品功能核验，以确保所得产品完全满足实际使用需求。 2、为确保为全新产品并且具备原厂质保，投标人在投标时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务保证函原件、供货证明原件、授权委托书原件并加盖生产厂家公章。 | 10 | 套 |
| 2 | 环保教学板 | 1、结构：推拉板由四块书写板及铝合金边框组装而成，书写板分内外双层结构，内层为两块固定书写板与液晶一体机正面平齐，外层为两块滑动书写板，滑动板配装刻有黑板品牌LOGO标识的挂锁，开闭自如确保液晶一体机的安全管理。 2、基本尺寸：≥4300mm×1305mm，可根据所配电子产品适当调整，确保与一体机的有效配套。 3、书写板面：环保教学专用彩色涂层钢板，浅米黄色，厚度≥0.3mm，硬度≥4H，板面可吸附磁针、磁片，书写面光滑、平整，颜色均匀，坚固耐用、哑光，投影可视效果佳，有效地保护了师生的视力健康。 4、内芯材料：高强度、吸音、聚苯乙烯泡沫板，采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感。 5、背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，间隔80mm压有20mm凹槽加强筋,确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用。 6、覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，牵引、滴胶、刷胶、压固、切割下料一次完成，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.3mg/L，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 7、边框：采用工业用高强度铝合金型材，电泳香槟色，模具挤压一次成型，上框规格57mm×100mm，左右框规格29mm×100mm。轨道上置隐藏式平滑轮滑道，结构性解决滑轮受灰尘影响的情况，配有宽度≥30mm的板托，板托与滑动系统分离，与边框一次模具成形，可放置书写笔，方便实用。 8、包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格：100mm×29mm×29mm，采用双壁成腔流线型设计，≥R25mm的圆角，正面带黑板品牌LOGO标识，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 9、黑板滑轮：上轨采用减震消音双组吊轮，滑轮使用高精度轴承，下轨采用双组滑块，保证滑动流畅、噪音小、前后定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm，经久耐用。数目各4组，上下均匀安装，推拉顺畅自如，无卡挤现象和尖锐的摩擦声，稳定性好。 10、限位档：黑板边框内部两侧安装滑动板限位档，防止活动黑板开启时撞击立框。 11、易维护性：两侧用H型边框与固定板配合，可自由拆装。使一体机不用拆整个黑板即可直接拆装维护，减少麻烦，延长使用寿命。 12、安全性：一把锁实现对滑动黑板的锁定，钥匙通用，方便实用。 13、安装：配装自制钢制安装件，规格95*50*60mm，隐形安装、没有外露的挂接件，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。 14、包装：采用环保型材料，符合国家产品包装要求，单套或双套纸箱独立包装，箱体印有制造商名称、LOGO标识、地址、服务热线等信息。 配套环保耗材如下： 新型成膜墨水笔：3支（红色蓝色黑色各1支）； 环保墨水：3瓶（红色蓝色黑色各1瓶），墨水容量每瓶100ml； 板擦：1个； 黑板专用清洁毛巾 1条。 | 10 | 块 |
| 3 | 壁挂展台 | 1、采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 2、A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。 ★3、支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 4、展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关；带自动对焦摄像头。 ★5、具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。 | 10 | 个 |
| 4 | LED班牌 | 1）、屏体尺寸65X20cm 2）、★产品型号：室内P4.75单红； 3）、★晶元管芯，546 4）、板子规格：304mm*152mm； 5）、板子分辨率：32*16dots； 6)、像素密度：44210dots/㎡； 7）、单元板构成：1R； 8）、单元板点间距：4.75mm； 配套控制软件，信息传输发布。 | 14 | 个 |
| 5 | 辅材及安装 | 按教学要求，完成多媒体教学设备的安装，调试。包含超五类网络传输线、3.5mm音频线等。 | 10 | 项 |
|  |  | 演播室 |  |  |
| 6 | 录播系统 | 1. 基于录播设备稳定性的需求，录播主机须采用嵌入式架构设计，不接受服务器和PC架构，不采用编码盒。主机结合跟踪策略、本地导播及在线导播、录制、直播、点播、视频管理、用户管理功能等为一体化设计，具有Web远程管理功能，可实时监听监看，录播主机外观设计应符合美观、实用以及安装便捷性，要求录播主机采用高度≤1U，前面板内嵌2寸LCD屏可显示设备型号、班级名称、本机IP、工作状态、本机温度、日期及时间，采用12V DC供电； 2. 主机要求支持≥2组HD-SDI高清输入，用于接入教师摄像机、学生摄像机，支持≥1路HDMI输入，≥1路VGA输入，≥1路HDMI输出，≥1路VGA输出，≥2路USB接口（以上接口不支持转接实现），高清视频及电脑分辨率支持1920*1080，并向下兼容； 3.支持12种不同的分屏布局模式，支持用户自定分屏布局模式设置； 4.支持授课电脑PPT信号自动触发切换，无需在电脑里安装任何辅助软件及插件。 5.支持按照课程表编排定时录像，方便老师快速录制属于自己的课件。 6. 音频接口：支持≥1路线路输入，支持≥1路线路输出； 7. 具有3个LED指示灯，可实时获取和预警服务器工作状态，分别为电源指示灯(通电后常亮)、硬盘指示灯（读写硬盘时闪烁）、程序运行状态灯（程序运行时闪烁）。 8.支持一键导播，导播方式支持手动、全自动模式，两种模式可以任意切换；手动导播模式支持视频预览、直播输出预监、视频切换、音频调整、录制模式切换等功能；支持手动云台PTZ控制，老师视频和学生视频均支持多个预置位设置。 ★10.主机支持MP4、TS、MKV、AVI 视频格式视频录制，视频编码采用H265MP、H264HP； 11.其它接口：2个RS232串口、支持1路千兆网口及1路光口双网络备份功能、2个USB接口； ★12.支持云平台接入，形成优质资源上传共享及多用户观看直播。也可无需服务器或云平台实现单机观看在线直播，当发起直播时，可通过远程观看直播，最多支持200个用户； 13.在教学应用中，当出现意外情况断电断网时，具有录制文件视频自动修复的功能； 14.具备OSD、台标、字幕、插入片头片尾等的实时添加及编辑功能，以增强课件感染力； 15.须满足日常录课需求，配备≥1T的存储空间，主机自带1000M网络接口，可与第三方FTP服务器对接，将录制文件自动上传到FTP服务器进行保存和备份，支持外挂NAS网络存储； | 1 | 台 |
| 7 | 高清云台摄像机 | 1.12倍光学变焦，10倍数字变焦 视频信号：1080P60/50/30/25/59.94/29.97;1080I60/50/59.94;720P60/50/30/25/59.94/29.97 2.最大图像尺寸： 1920 x 1080 （1080P） 3.传感器类型：1/2.8英寸、500万有效像素 CMOS 传感器 4.视频接口：DVI(HDMI/Ypbpr）、3G-SDI 5.场角：6.3°~72.5° 6.网络协议：RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181 7.最低照度：0.5 Lux （F1.8,AGC ON) 8.白平衡：手动/自动/一键白平衡/3000K/4000K/5000K/6500K 9.背光补偿：支持 10.信噪比：≥55dB 11.支持1080P@30 IP网络编码流输出 12.RS-232C及网络控制 13.多预置位：支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个) ★14.为保证兼容性，摄像机与录播主机需为同一品 | 1 | 台 |
| 8 | 智能触摸控制屏 | 1.可视化录播中控配备≥1组100M RJ45接口，≥4 组USB2.0接口，≥1组3.5mm音频接口，≥1组HDMI接口； 2.为不占用教师讲桌过多位置且满足教师的可视化控制操作需求，触摸式显示屏尺寸≥7寸且≤9寸；为保证视频画面预监以及控制的实时性，录播中控采用RJ45有线网络连接，不能使用WIFI无线连接。 ★3.录播中控可通过网络实时预览录播主机的延时≤1秒的输出画面，中控配备开/关机、启动/停止录播、VGA锁定/解锁、录播模式选择、全自动/半自动/全手动切换按键，充分考虑教师使用的便捷性、易用性，能够实现实现精品课程的自动录制、暂停及结束； 需提供设备运行实物图及软件界面功能截图 | 1 | 台 |
| 9 | 有线话筒 | 专为人声修正的频率响应，具有明亮的中音和低音衰减；一致的心形指向性能够隔离主要音源并尽量降低背景噪声；气动防震架降低手持噪声；有效的内置球形防风罩；配有可旋转180度的抗断裂支架转接头；出色的舒尔品质，牢固可靠；心形（单向）动圈；频率响应： 50 to 15,000 Hz。 | 1 | 支 |
| 10 | 机柜 | 标准化模式，以满足各种需求； 尺寸（高×宽×深）：1408×535×485mm | 1 | 个 |
| 11 | 辅材及安装 | 设备安装，调试。包含HDMI高清音视频信号线、超五类网络传输线、3.5mm音频线等。 | 1 | 项 |
|  |  | 教学楼-校园网络 |  |  |
| 12 | 路由器 | 端口：1个10/100/1000M RJ45 WAN口、4个10/100/1000M RJ45 LAN口、1个Console端口 处理器：双核MIPS 64位网络专用处理器，单核主频1GHz 内存：DDRIII 1GB FLASH：64MB 网络协议：TCP/IP、DHCP、ICMP、NAT、PPPoE、SNTP、HTTP、DNS、H.323、SIP、DDNS 基本设置：接口设置、DHCP服务器、MAC地址设置、VLAN（多局域网）、交换机设置、DNS代理 AP管理：AP设置，最多管理100台同品牌 AP、无线网络设置、无线客户端状态 传输控制：一对一NAT、NAPT、虚拟服务器、ALG、NAT-DMZ、IP带宽控制、连接数控制、流量/连接数监控、大并发连接数：300000条、策略路由、静态路由、系统路由 安全管理：支持ARP扫描、ARP列表、GARP、支持 IP/MAC 绑定、防DoS类、扫描类、可疑包类等多种常见攻击行为、支持设置MAC地址过滤黑白名单、访问控制列表 行为管控：社交软件/ 视频软件/ 音乐软件/ 购物休闲软件/ 新闻资讯软件/P2P 软件/金融软件/网络游戏/ 应用商店/ 基础应用等各种常见应用限制、QQ黑白名单、网址分组过滤、URL过滤、网页安全（禁止网页提交，过滤网页中的各种文件类型）、行为审计、应用特征库更新 VPN：IPSec VPN（200条隧道）、PPTP/L2TP VPN（200条隧道） 接入认证：Web认证，支持本地认证、Radius认证、一键上网，满足多种认证需求、短信认证，满足实名认证要求，并可基于手机号进行二次营销、免认证策略 系统服务：PPPoE服务器，带机量1000、动态DNS（花生壳、科迈、3322)、UPnP服务 管理维护：中文Web网管、远程管理、配置备份与导入配置、系统软件升级、接口流量统计、IP流量统计、ping、tracert诊断工具、时间设置、系统日志。 | 1 | 个 |
| 13 | 楼层交换机 | 1、24个10/100/1000Base-T RJ45端口（支持标准PoE+供电） 2、整机最大PoE供电功率为190W，单端口最大PoE供电功率为30W 3、符合IEEE 802.3af/at PoE供电标准，端口支持供电优先级 4、支持802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、风暴抑制 5、支持端口汇聚、端口镜像、端口监控、线缆检测、环回保护 6、支持Web管理、VLAN隔离、标准交换三种工作模式 | 5 | 个 |
| 14 | AP面板 | 无线速率：2.4GHz ：300Mbps、5GHz ：867Mbps； 端口：正面1个10/100/1000M RJ45端口、背面1个10/100/1000M RJ45端口； 标准PoE供电，整机最大功耗≤7.5W FIT AP模式：由同品牌无线控制器(AC)统一管理 FAT AP模式：独立web页面管理 | 10 | 个 |
| 15 | 网线 | 非屏蔽纯铜线六类网线 | 15 | 箱 |
| 16 | 机柜 | 9u网络机柜墙柜 | 5 | 个 |
| 17 | 辅材及安装 | 布线、设备安装调试、线管、膨胀螺栓、钉子、水晶头等 | 1 | 项 |
|  |  | 户外LED |  |  |
| 18 | 户外P4全彩显示屏 | 1.屏体尺寸6.4X4m 2.点间距≤4mm 3.像素密度：≥62500点/㎡ 4.箱体间隙：≤0.5mm， 5.像素结构：1R1G1B三合一表贴 6.灯管寿命：≥100000h； 7.每平方亮度≥5500cd/㎡； 8.平整度：≤0.1mm； 9.像素中心距相对偏差≤0.5%； 10.模组负载变化率：＜2%； 11.水平/垂直视角：≥170°/170° 12.刷新率：≥3840HZ； 13.灰度等级：≥16bit； 14.像素失控率：0或无连续失控率 15.具备10bit伽马调节功能 16.辐射骚扰值：≤48dB 17.工作噪音：≤5dB（A） 18.彩色处理信号深度：≥25bit 19.具备色空间变换功能 20.支持LED灯珠防撞保护装置 21.通过高温工作、低温工作、震动、冷热冲击工作、盐雾工作试验 22.模组机械强度：≥25MP 23.支持不关屏热拔插抢修功能，电源箱可进行冗余备份和热拔插更换 24.电磁兼容性：50-1000MHz范围内 （★2-5条参数需提供参数确认函原件并加盖厂家公章佐证，6-24条需提供具有CNAS或CMA资质的检测机构出具的检测（验）报告复印件加盖厂家公章，投标现场提供检测报告原件（非复印件）核查佐证，并提供生产厂家针对本项目出具的售后服务承诺书原件加盖厂家公章） | 25.6 | 平方米 |
| 19 | 发送卡 | 1.网口之间支持显示内容热备份，发送器之间可相互支持热备份，单卡最大带载面积：230万像素，最宽可达4096点，最高可达2560点；双USB2.0高速通讯接口，支持多发送器任意拼接级联，严格同步；支持亮度和色温调节。 2.一路音频输入，配合多功能卡实现音频输出，支持自定义分辨率设置，可根据客户实际LED屏幕大小，调节电脑对应的输出分辨率。 3.通过HDMI转DVI线缆，可支持HDMI接口的视频信号输入，板载1路音频信号输入接口，可通过标准USB接口，对发送盒与接收卡的相关参数进行设置与管理。 4.支持多功能卡、光纤收发器，千兆交换机等外接设备。 （★控制系统发送卡与LED显示屏同一品牌，以上参数需提供具有CNAS或CMA资质的检测机构出具的检测（验）报告复印件加盖厂家公章，投标现场提供检测报告原件（非复印件）核查佐证；并提供生产厂家针对本项目出具的售后服务承诺书、参数确认函原件及3C认证证书复印件并加盖厂家公章） | 2 | 块 |
| 20 | 配电柜 | 1、供电方式：标准三相五线制、AC220V±15％，三相平衡供电；电压变化范围：电压AC220V±15%，AC380V±10%，AC46~54Hz ； 2、配电系统及远程控制功能：所有硬件设备符合电子专业相关国家、国际标准、采用一根独立于保护的信号地线、配电柜起动时分步将显示屏幕开通，以抑制开关电源启动时的冲击电流； 3、配备的保护措施包括过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等，也配备相应的故障指示装置，方便故障的检修工作； | 1 | 个 |
| 21 | 控制系统 | 硬件参数要求 不低于intel 8核、16G、256G固态+2T机械硬盘、带HDMI接口独立显卡。 系统控制软件参数要求 支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式的媒体文件播放；支持Microsoft office的Word、Excel、PPT显示；支持时钟、计时、天气预报显示；支持外部视频信号（TV、AV、S-Video、复合视频）播放；支持多页面多分区节目编辑；支持视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画 | 1 | 套 |
| 22 | 接收卡 | 1、支持高刷新高灰度显示效果，最大支持65536级灰度显示； 2、接收卡支持配置参数回读功能，单点参数设置与查询回读； 3、支持箱体温度、湿度、电源电压监测、风扇控制，可实现箱体级全面监控、支持双卡备份、双电源备份、支持智慧模组，存储校正系数、模组参数等； 4、具有环境检测功能，能够查看软件所需的安装环境是否正常、驱动是否正常工作； 5、支持74HC595、常规恒流芯片、双锁存芯片、PWM芯片，译码和无译码模组，支持各种行译码芯片，支持智能描点； 6、支持16bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 7、支持单卡16路排线输出，可输出 RGB 数据 24 组和32组，单卡最大带载像素为 128点×1024点，板载16路T75接口，支持E信号，最大32扫，32路RGB信号输出； 8、支持任意接口显示数据组交换，RGB颜色顺序交换，方便客户灵活调整模组排线； 9、支持32扫，16扫，8扫，4扫等各种直行与折行扫描方式的快速配置； 10、支持静态屏，2扫到32扫内任意扫描方式显示； 11、支持显示数据行偏移，最大可设置384行高度的显示偏移或者以数据路数为单位进行偏移； （★控制系统接收卡与LED显示屏同一品牌，以上参数需需提供具有CNAS或CMA资质的检测机构出具的检测（验）报告复印件加盖厂家公章，投标现场提供检测报告原件（非复印件）核查佐证；并提供生产厂家针对本项目出具的售后服务承诺书、参数确认函原件并加盖厂家公章） | 35 | 块 |
| 23 | 视频处理器 | 1、专业级 LED 显示屏控制设备，具备强大的视频信号接收和处理能力，最大可接收 1920*1200 像素的高清数字信号。 2、采用高速 USB 与 PC 通讯，并可用于多台发送器级联，操作简单方便。 3、具备一系列丰富实用的功能，可以提供灵活的屏幕控制和优异的图像显示。 4、具有 5 类视频输入接口，包括 1 路 SDI，1 路 HDMI，1 路 DVI，1 路VGA，1 路 CVBS； 5、输入分辨率：最大 1920*1200@60Hz， 支持分辨率任意设置； 6、视频输出带载能力：230 万像素； 7、支持视频源任意切换，画面缩放； 8、双 USB2.0 高速通讯接口，用于电脑调试和卡间级联； 9、支持多发送器任意拼接级联，严格同步； 10、支持亮度和色温调节； 11、支持低亮高灰； 12、支持 HDCP1.4； 13、支持全系列接收卡、多功能卡、光纤收发器。 14、输入电压 AC 100~240V 宽电压 15、额定功耗 20W 16、工作温度 -25℃~80℃ （★视频处理器与LED显示屏同一品牌，提供生产厂家针对本项目出具的售后服务承诺书、参数确认函原件及3C认证证书复印件并加盖厂家公章） | 1 | 套 |
| 24 | 框架及安装 | 国标材料，钢、铝混合结构，包边，满足屏体安装、调试使用要求。包含搭建钢管脚手架。 | 1 | 项 |
| 25 | 音响功放 | 音箱 1.功率:45W。 2.输入电压: 100V 。 3.频响(Hz): 150~18000 。 功放 音频格式:MP3，WAV，OGG ；频道数:30路,可自设；电压检测:AC180V-250V，超量程断输出，报警；传输速率:10/100Mbps；音频模式:网络数据包， CD音质；频率响应:20Hz～16KHz；线路输入电平:250mV RCA；额定输出:500W定压70V/100V输出或定阻500W输出,可定压定阻两用。 | 1 | 套 |
| 26 | LED单色显示屏 | 1）、屏体尺寸8X0.73m； 2）、★产品型号：室外P10单红； 3）、★晶元管芯，546 4）、板子规格：320mm*160mm； 5）、板子分辨率：32*16dots； 6)、像素密度：10000dots/㎡； 7）、单元板构成：1R； 8）、单元板点间距：10mm； 9）、可视角度（水平/垂直）80±15°； 10）、单元板亮度：＞3000-3500cd/㎡； 11）、单元板驱动：恒流； 12）、刷新率：≥80HZ 13）、扫描方式：1/4扫； 14）、信号接口：HUB12； 15）、结构特点：灯驱合一； 16）、使有环境：温度过－40℃—＋85℃，湿度≤90%； 17）、单元板最大功率：＜19W； 18）、平均无故障时间≥10000小时，寿命≥100000小时，杂点率小于万分之二； 配套控制软件，信息传输发布。 | 5.84 | 平方米 |
|  |  | 校园广播 |  |  |
| 27 | 网络服务中心 | ★1.主机采用工控≥6U 机箱设计，采用全模块化设计：至少含 ≥4 路音频采集模块、监听模块（连接无源定阻音箱直接进行监 听功能）、硬盘卡模块（硬盘大小可根据实际情况进行机动升 级）、电源主/备扩展模块、双网口交换机数据交换卡模块（响应文件中提供所投货物面板实物照片复印件，并在不同端口处予以文字标示）。 2.≥17 寸高清液晶触摸显示屏，以局域网/互联网为主要传输媒 介，全数字传输。 ★3.≥2 路网络冗余备份端口，具有网络线路故障检测与自动选 择功能，支持 100M/10M 自适应 TCP/IP 传输网络（响应文件中提供所投货物前后面板实物照片复印件，并在对应操作处予以文字标示）。 4.一体化触摸屏、鼠标等操作方式，适合不同的用户操作。 ★5.具有对任何分区进行监听功能，响应文件中提供由国家认证许可的检测（验）机构出具的具备此项功能的系统性功能检测（验）报告复印件并加盖供应商公章。 ★6.具有不同分组/分区播放不同音源功能，响应文件中提供由国家认证许可的检测（验）机构出具的具备此项功能的系统性功能检测（验）报告复印件并加盖供应商公章。 ★7.对终端具有定时点功能，响应文件中提供由国家认证许可的检测（验）机构出具的具备此项功能的系统性功能检测（验）报告复印件并加盖供应商公章。 8.内置大容量节目源空间，可根据用户需要定制节目源。 ★9.前面板设置机械式一键报警按钮，触发全区告警功能，响应文件中提供由国家认证许可的检测（验）机构出具的具备此项功能的系统性功能检测（验）报告复印件并加盖供应商公章。 ★10.主机≥4 个独立的 6.5MM 音频输入通道和≥2 个辅助混合 6.5MM 音频输入通道，可无限拓展外接音源采集，可任意分配， 可利用网络终端来扩展音频输入通道，内置 CD(INNER CD)和内 置特种音源，外接音源输入音量可调（响应文件中提供所投货 物前后面板图片复印件，并在不同端口处予以文字标示）。 ★11.内置定压输出功放与辅助音源输出，可输出内容包括监 听、节目播放，可灵活使用（响应文件中提供所投货物面板实 物照片复印件，并在对应操作处予以文字标示）。 12.用户可以自己制作节目源，可以通过本机录制，亦可从远程 控制电脑上复制。 ★13.支持终端定时点备份功能，定时点的内容能自动备份到网 络播放终端上。 14.具有日志查看功能，可查看设备的操作与运行情况。 15.主机可以对各个定时点音量大小进行独立控制。 16.终端断线后自动恢复断线前的播放节目。 ★17.为了保证系统的稳定性和安全性此项功能非外部扩展，主 机设备提供≥4 路电源输出，并可对每路电源进行管理。 18.支持中、英文多种语言切换功能。 19.具有手持式紧急话筒，并具有业务、紧急告警自动切换功能， 当紧急报警时，话筒具有智能电平 EMC 优先级。 20.含内置 CD 播放器，具有 CD 播放器控制界面。 21.具有多级音源优先管理功能，≥7 级优先等级。 22.可设定播放终端的 EMC 24V 或短路强播输出信号与多级优先 节目源的相互联系，并可设定延时时间关闭功能。 23.≥2 个外接 USB 接口，可连接其它扩展设备。 24.可设定自动屏保并锁定功能，节能环保。 25.可设定用户密码，预防非操作人员误操作。 26.支持跨网段网络传输，适应学校、企业等多网段的局域网。 | 1 | 台 |
| 28 | 播放器 | CD/MP3/MP4/VCD/DVD播放功能； 高亮度动态VFD显示，清晰醒目； ★具有曲目直选功能； 具有通电后自动播放功能； 需提供中国质量认证中心（CQC）公共广播/消防广播系统检验报告； 需提供赛宝第三方检测报告； 需提供中国国家强制性产品认证3C证书； | 1 | 台 |
| 29 | 数字调谐器 | 微电脑控制，数字调谐系统； 全轻触按键控制，VFD显示； AM/FM 各40个电台存储功能； 具有自动搜索存储电台功能； 具有断电记忆功能； 需提供中国质量认证中心（CQC）公共广播/消防广播系统检验报告； 需提供赛宝第三方检测报告； | 1 | 台 |
| 30 | 网络化监听音箱 | 网络化终端处理器结合高保真扬声器整体化设计的网络化音箱。 双网络接口冗余设计，可跨网段工作。 可挂接在网络到达的任何地方。 具有MP3解码播放功能。 支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码。 内置2×15W数字功放，低功耗设置。 可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。 具有一路辅助音频输入口，一路辅助音频输出口，一路话筒输入和一路EMC紧急输出口，1路短路输出（同时控制100V音频输入与本机音频信号的切换）。 本地输出音量及本地播放状态可控。 工作状态及信息变化数码显示。 可接受红外线遥控器的操控。 | 1 | 只 |
| 31 | 网络化智能寻呼站 | 1.支持 100/10Mbps 自适应 TCP/IP 网络传输协议。 2.采用≥7 寸真彩触摸彩屏设计。 3.采用铝合金高档拉丝工业面板。 4.桌面式摆放设计。 5.采用高保真与指向性强的电容式话筒。 6.具有多段电平指示功能，讲话声压更直观。 7.带有手动快捷按键，方便紧要时快速寻呼。 8.内置≥3W 监听扬声器，方便预听节目与对讲使用。 9.具有≥1 路线路输入（可扩展外置节目源、无线话筒等接入）， ≥1 路本地线路输出(可脱机输出本地功放寻呼)，≥1 路辅助线 路输出(扩展监听功率)。 10.图形人性化设计，显示内容直观。 11.内置高保真大动态范围的 AGC 处理电路。 12.内置高性能 DSP 声音处理电路。 13.采用高性能 ARM 处理器。 14.可对网络播放终端分组编辑。 15.可对网络播放终端选定寻呼、对讲（对讲系统具有）功能。 16.智能寻呼台之间能相互寻呼、对讲（对讲系统具有）。 ★17.可进行分区广播及对讲功能，响应文件中提供由国家认证许可的检测（验）机构出具的具备此项功能的系统性功能检测（验）报告复印件并加盖供应商公章。 18.可播放网络主机节目库歌曲。 ★19.具有音频日志记录功能，可对寻呼的内容实时寻音记录， 并可播放查阅（响应文件中提供所投货物相关操作界面截图复 印件，并在对应操作处予以文字指明）。 20.具有用户密码与权限管理。 21.具有自动智能关闭话筒功能，可设定发话者延时关闭寻呼时 间。 22.可手动打开、关闭寻呼话筒供电。 23.具有智能屏保功能，可设置彩色显示屏屏保延时时间，屏幕 背光点亮时间可调，实现节能运行。 24.可设定网络传输通讯模式。 | 2 | 只 |
| 32 | 时序电源控制器 | 按顺序开启或关闭16路受控设备的电源； 可以通过定时器自动控制或人工控制； ★插座总容量达4.5KVA； 需提供中国质量认证中心（CQC）公共广播/消防广播系统检验报告； 需提供赛宝第三方检测报告； | 1 | 台 |
| 33 | 广播机柜 | 标准化模式，以满足各种需求； 600X800X1800MM 玻璃门锁 带风机散热 | 1 | 个 |
| 34 | 网络化音箱 | 1.采用工程塑料模具倒模设计，用料环保无害，外观美观，声 音甜美。 2.采用高档防水型网罩。 3.支持 100/10Mbps 自适应 TCP/IP 网络传输协议。 ★4.≥2 路网络备份设计，具有网络线路故障检测与自动选择功 能；内置≥2*25W 高效率数字功放，效率高达 90%以上。 5.内置≥4Ω 25W 高保真扬声器，输出灵敏度高。 6.醒目的数码显示屏设计，既可显示实时时钟时间，也可设定 显示播放进度时间；具有时间帧同步机制，本地时钟时间与网 络化主机时钟时间实时同步。 7.内置红外接收模块，可通过遥控器控制，方便易用。 ★8.内置脱机本地定时点播放功能，可实现定时节目备份存储 到 SD 卡里，可定制实现全自动备份定时点节目。 9.外置≥1 路 AUX 线路输入、≥1 路话筒输入、≥1 路 AUX 线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。 10.100V 本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。 11.具有≥8 级以上优先级管理功能。 12.带有周边设备扩展接口，可外接 86 盒点播彩屏，可外接双 86 盒的求助对讲面板、两用对讲面板，也可以连接蓝牙音频接 收器。 13.具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络 化音频采集器的音频流。具有接收寻呼功能，可接收网络化主 机的紧急、业务寻呼，可接收智能寻呼台或电话寻呼器的业务 寻呼。 14.功率 25W/4Ω 频响 50Hz-20kHz 失真度 ≤0．1% 信噪比 ≥80dB 接口 双以太网接口 标准 5 类(CAT-5) AUX 输入 莲花接 口 AUX 输出 莲花接口 MIC 输入 6.3 插口 辅助扬声器输出 3.81MM 凤凰接品数字音频参数 解码格式 支持 PCM\MP3 格式 采样率 8k-48kHZ 其它规格 电源 80-250V/50Hz 过流过热过压 保护满足。 ★15.为保证系统安全稳定运行平均特性灵敏度：≥92dB，总谐 波失真：250Hz~2000z≤4%,2000Hz~6300Hz≤3%，响应文件中提供符合 GB/T 12060.5-2011 扬声器主要性能测试方法检测合格 的检测（验）报告复印件并加盖供应商公章。 | 14 | 只 |
| 35 | 网络化副音箱 | 额定阻抗4Ω，额定功率30W，灵敏度91±2dB，最大声压级106±2dB，有效频率范围65Hz-20kHz； 重4.1kg，安装架自备横、竖两种悬挂孔，安装方便； 采用优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 扬声器悬边阻尼处理，寿命长，声音清晰、明亮。 | 10 | 只 |
| 36 | 4.0G蓝牙麦克风控制面板 | 网络化蓝牙无线话筒面板是一款基于蓝牙传输模式的带有麦克风的传输盒，主要实现蓝牙广播功能，可用于本地广播，无线多媒体教学等。 采用RJ45连接接口，支持485传输协议，最大传输距离大于300米（超过1500米时需要本地直流供电）。 与网络化播放终端连接使用，可以实现本地蓝牙广播功能。 蓝牙无线话筒广播：与蓝牙无线话筒搭配使用，主要应用无线多媒体教学。 蓝牙音乐广播：能接受手机的蓝牙信号进行蓝牙音乐广播。 配头戴式耳机一个。 | 10 | 套 |
| 37 | 网络化播放功放 | 1.采用高档铝合金拉丝面板制造。 2.可挂接在网络到达的任何地方,采用DSPPA网络自主研发的网络传输协议，动态音频数据传输。双网络接口冗余设计，可跨网段工作。 3.内置高效率数字功放，100V定压输出，效率高达90%以上。 ★内置MP3播放模式选择功能，响应文件中提供由国家认证许可的检测（验）机构出具的具备此项功能的系统性功能检测（验）报告复印件并加盖供应商公章。 4.功放额定输出功率：250W 5.醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。 6.具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。 7.内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。 8.面板集成5个状态指示灯，工作状态一目了然。面板装有8个快捷按键，方便本地用户日常使用。 ★内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。 ★外置一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。 9.具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音调节电位器，默音电平量可调节。 10.外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。 11.带有周边设备扩展接口，可外接86盒点播彩屏，可外接双86盒的求助对讲面板、两用对讲面板,也可以连接蓝牙音频接收器。 12.点播功能：连接86盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。 13.寻呼功能：连接86盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。 14.对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。 15.蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，方便学校、商场等利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。 16.外接线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与AUX输入通过检测输入信号的大小而打开功放。 17.可定制联动触发功能，可定制100V本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。 18.具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。 19.可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 20.采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。 21.全数字化设计，高性能，高保真，语音传输指数高等优点。 22.内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。 23.采用工业级芯片设计，工作环境温度广，适合室外安装与使用。 24.内置DSP音效处理芯片，具有高、低音调调节功能，更适用于不同环境的补偿，让广播指标进一步提升。 25.采用高性能的网络处理芯片，自主研发的实时操作系统，开机启动时间<0.1S,与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S. 26.自主研发的实时操作系统，实时性强，多台网络播放器广播节目播放声音实时同步，之间基本没有任何时间差异。 27.采用自主研发的网络数据流解码算法，话筒寻呼、外置线路广播，实时性强，保持寻呼状态大于24小时后延时<0.5S. 28.采用自主研发的网络数据纠错算法，保证传输数据实时性的同时，也保证接收数据的准确性，工作稳定可靠。 29.本地输出音量及本地播放状态可控。 | 2 | 台 |
| 38 | 壁挂扬声器 | 工作电压70/100V，功率10W（多个配接端子），适应不同场合； 最大声压级达100±2dB，有效频率范围宽达160Hz-18kHz; 重1.75kg，自备悬挂孔，安装方便； 优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 扬声器悬边阻尼处理，寿命长，灵敏度高（达92±2dB），声音清晰 | 32 | 只 |
| 39 | 有线话筒 | 阻抗：200Ω±30% (at 1kHz) 灵敏度：-38dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 频率响应：50Hz-16kHz | 2 | 支 |
| 40 | 楼层交换机 | 机架式全千兆交换机 提供24个10/100/1000Mbps RJ45 端口 | 5 | 个 |
| 41 | 网线 | 非屏蔽纯铜线六类网线 | 7 | 箱 |
| 42 | 交换机 | 8个10/100/1000Base-T RJ45端口 1个千兆SFP端口 | 2 | 个 |
| 43 | 交换机 | 16个10/100/1000Base-T RJ45端口 2个千兆SFP端口 | 1 | 个 |
| 44 | 音箱线 | 国标1.5 | 700 | 米 |
| 45 | 辅材 | 配件、线槽、线管 | 1 | 项 |
| 46 | 安装调试费 | 校园广播设备安装调试、线槽线管人工费 | 1 | 项 |